Material und Geräte des Unterstützungszuges

Teil 8: Telematik auf dem Arbeits- und Schadenplatz

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3

Teil 8: Telematik auf dem Arbeits- und Schadenplatz	5

1	Allgemeines	5

1.1	Generelle Sicherheitsvorschriften	5

2	Telefonzentrale 85	7

2.1	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften	7

2.2	Zweck	7

2.3	Beschreibung	7

2.4	Technische Daten	10

2.5	Betrieb	10

2.5.1	Erstellen der Betriebsbereitschaft	10

2.5.2	Linienkontrolle	11

2.5.3	Verbinden von Teilnehmern	11

2.5.4	Ausserbetriebsetzung	12

2.6	Anwendung	13

2.7	Störungen	13

2.8	Wartung	14

Teil 8: Telematik auf dem Arbeits- und Schadenplatz

# Allgemeines

## Generelle Sicherheitsvorschriften

Bei allen Arbeiten müssen grundsätzlich getragen werden:

- Helm (je nach Arbeit mit Gehör- und/oder Gesichtsschutz)

- Arbeitshandschuhe

- einsatztaugliches Schuhwerk

# Telefonzentrale 85

## Zusätzliche Sicherheitsvorschriften

Die Telefonzentrale 85 darf nur mit Erdung in Betrieb genommen werden.

## Zweck

Die Telefonzentrale 85 erlaubt, die wichtigsten Anlaufstellen (max. 6 Teilnehmer) einer Schadenplatzorganisation durch Feldkabel und Feldtelefone zu verbinden, z.B. vom Einsatzleiter oder Schadenplatzkommandanten zum Kommandoposten „Rückwärtiges“, zu den Arbeitsplätzen der eingesetzten Formationen oder zum Materialdepot.

## Beschreibung

Die Telefonzentrale 85 ist Bestandteil des Sortimentes Stollenausrüstung und setzt sich wie folgt zusammen:

- Telefonzentrale 85

- Stollenbau- und Rettungsmaterial sowie die Stollensprechausrüstung 
(siehe Teil 7 "Bauen von Stollen in Trümmern")

| 1 2 3 4 | - Behälter Nr. 9 "Telefonzentrale 85, Teil A" - 1 Telefonzentrale 85 inkl. Tasche und Zubehör be- stehend aus: - Mikrotelefon ohne Sprech- taste - - Erdpfähle verzinkt mit Klemmringen (2x) - - Erdlitzen verzinnt auf Holz- brett - Reglement 58.100 d,f,i - 2 Anschlusskasten für Linie 1–4 - 3 Kabeltrommel mit 20 m Kabel 8 x 0,5 mm2 - 4 Feldtelefone 50 ZS mit Mikro- telefon, kompl. in Segeltuchta- sche (2x) |
| --- | --- |

| 1 3 1 2 | - Behälter Nr. 10 "Telefonzentrale 85, Teil B" - 1 Feldtelefone 50 ZS mit Mikro- telefon, komplett in Segeltuch- tasche (4x) - 2 Kabeltrommel KR 59 mit je 200 m Feldkabel (4x) - 3 Auf- und Abspulvorrichtung |
| --- | --- |

| Vorderseite Telefonzentrale 85 1 4 2 9 5 7 8 6 3 | 1 Schaugläser mit Anruf- schauzeichen 2 Lautstärkenregler für Summer 3 Induktorkurbel 4 Beschriftungsschild mit 6 Feldern 5 Abfrageschiene (oberste Schiene) 6 Kontrolltaste (gelb) 7 Teilnehmertasten (Abfrage-/Verbindungs- tasten 1–6, schwarz) 8 Verbindungsschienen (rot, blau, grün) 9 Frontplatte |
| --- | --- |
| Rückseite Telefonzentrale 85 10 11 12 13 15 14 | 10 Anschlussklemme für Erdlitze 11 Anschlüsse (Anschluss- klemmen für Feldkabel) 12 Feuchtigkeitsanzeige (für den Zivilschutz aus- ser Betrieb) 13 Anschlusssteckdose für das Einführungskabel vom Einführungskasten 14 Batteriefach (1 x 1,5 V mono) 15 Anschlusssteckdose für Mikrotel / Lärmsprech- garnitur |

| Einführungskasten zu Telefonzentrale 85 |  |
| --- | --- |
| 1 2 3 7 4 4 4 4 6 5 | 1 Deckel 2 Beschriftungsschild 3 Befestigungsbügel 4 Anschlussklemmen für Feldkabel 5 Anschlusssteckdose für Einführungskabel 6 Deckelverschluss 7 Anschlussklemme für Erdlitze (gelb) |

## Technische Daten

| Telefonzentrale 85 | Anschlüsse Batterie Gewicht | 6 1 x 1,5 V VM1 6 kg |
| --- | --- | --- |
| Feldtelefon 50 | Batterie | 1 x 1,5 V VM1 |
| Kabeltrommel KR 59 | Feldkabel | 200 m F-2E |

## Betrieb

### Erstellen der Betriebsbereitschaft

- Anschlusskasten und Telefonzentrale 85 mittels beiliegender Erdlitzen und Erdpfähle erden.

- Batterie unter Beachtung der Polarität einsetzen (1 x 1,5 V mono).

- Anschlusskasten mittels Einführungskabel mit der Telefonzentrale 85 verbinden.

- Mikrotelefon anschliessen.

- Induktorkurbel ausklappen.

- Funktionskontrolle durchführen:

  - Auf eine Teilnehmertaste drücken und in das Mikrofon blasen 
(Blasprobe: das Blasgeräusch muss hörbar sein).

  - Gelbe Kontrolltaste auf der Abfrageschiene einrasten und der Reihe nach die sechs Teilnehmertasten drücken sowie die Induktorkurbel drehen (das weisse Schauzeichen muss jeweils erscheinen und der Summer ertönen).

- Gewünschte Telefonleitungen mit den Anschlussklemmen der Telefonzentrale 85 oder des Anschlusskastens verbinden und Beschriftungsschilder mit Bleistift bezeichnen.

### Linienkontrolle

| "Teilnehmer" | "Zentralist" |
| --- | --- |
| Meldet sich mit: "Station". Antwortet mit: "Linie gut (schlecht)". | Drückt die Teilnehmertaste auf der Abfrageschiene und dreht gleichzeitig die Induktorkurbel. Meldet sich mit: "Linienkontrolle". Gibt seine Qualitätsbeurteilung: "Linie gut (schlecht), fertig". |

### Verbinden von Teilnehmern

| "Teilnehmer" | Schauzeichen / Summer Zentrale | "Zentralist" |
| --- | --- | --- |
| Dreht Kurbel. | Schauzeichen erscheint im Schauglas / Summer ertönt. |  |
|  | Schauzeichen wird zurückgestellt. | Schiebt die Teilnehmertaste auf die Abfrageschiene und drückt diese: "Verbindung bitte?" |
| Bestellt die Verbindung. |  |  |
|  |  | Wiederholt die bestellte Verbindung. |
| Quittiert die Verbindung. |  |  |
|  |  | Rastet die Teilnehmertaste auf einer freien Verbindungsschiene ein. Ruft den neuen Abonnenten auf der Abfrageschiene. Rastet sofort diese Teilnehmertaste auf der vorbelegten Verbindungsschiene ein. Überprüft sofort mit der gelben Kontrolltaste die Verbindung. |
| Dreht nach dem Gespräch die Kurbel. | Schauzeichen erscheint im Schauglas / Summer ertönt. |  |
|  |  | Drückt gelbe Kontrolltaste auf die entsprechende Verbindungsschiene und erkundigt sich: "Fertig?" (Pause) "Fertig!". Schiebt die Teilnehmertasten auf die Abfrageschiene zurück. |

### Ausserbetriebsetzung

- Telefonleitungen von den Anschlussklemmen der Telefonzentrale 85 oder des Anschlusskastens abtrennen und Beschriftungsschilder säubern.

- Induktorkurbel einklappen.

- Mikrotelefon entfernen.

- Anschlusskasten von der Telefonzentrale 85 abtrennen.

- Batterie aus dem Batteriefach entfernen.

- Erdlitzen und Erdpfähle entfernen.

## Anwendung

- Aufbau, Inbetriebnahme, Abbau sowie Unterhalt und Wartung werden von Vorteil durch Personal der Telematik durchgeführt.

- Für den Einsatz des Netzes ist das Personal der Unterstützung zuständig, der Einbezug von Personal der Telematik ist aber auch hier sinnvoll.

| Mögliches Verbindungsdispositiv auf einem Schadenplatz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Schadenlage | M | Materialdepot |
|  | Führunssstelle |  | Pforte |
|  | Sammelstelle | T | Telefonzentrale 85 |
| Fz | Fahrzeugplatz | T | Einführungskasten |
| i | Informationszentrum | T | Feldtelefon 50 ZS |

## Störungen

Das Beheben von Störungen ist grundsätzlich Sache des Telematikpersonals.

## Wartung

Nach jedem Einsatz:

- Batterien aus der Telefonzentrale 85 entfernen.

- Metallteile reinigen.

- Kunststoffteile mit feuchtem Lappen reinigen und trocknen.