Materiale, apparecchi e attrezzi della sezione di sostegno

Parte 1: Protezione dei pionieri

Indice

Indice		3

Parte 1: Protezione dei pionieri	5

1	Indicazioni generali	5

1.1	Prescrizioni generali di sicurezza	5

1.2	Scopo	5

2	Tenuta d'intervento	7

2.1	Scopo	7

2.2	Descrizione generale	7

2.3	Cinturone di salvataggio	8

2.3.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	8

2.4	Elmetto protettivo con protezione dell’udito e visiera	8

2.4.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	8

2.4.2	Scopo	8

2.4.3	Descrizione	9

2.4.4	Adattamento e utilizzazione	9

2.4.5	Manutenzione	12

2.4.6	Immagazzinamento	12

2.5	Calzature	13

2.6	Indumenti impermeabili	14

3	Equipaggiamento di protezione supplementare	15

3.1	Gambali / Pantaloni di protezione contro le ferite da taglio	15

3.1.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	15

3.1.2	Scopo	15

3.1.3	Descrizione	15

3.2	Giubbotto di salvataggio 100	16

3.2.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	16

3.2.2	Descrizione	16

3.3	Corda di salvataggio	17

3.3.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	17

3.3.2	Scopo	17

3.3.3	Descrizione e dati tecnici	17

3.3.4	Varianti per verificare la resistenza alla trazione	17

3.4	Equipaggiamento per guardie del traffico	18

3.4.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	18

3.4.2	Scopo	18

3.4.3	Descrizione	18

3.4.4	Manutenzione	19

Parte 1: Protezione dei pionieri

# Indicazioni generali

## Prescrizioni generali di sicurezza

Per tutti i lavori si devono in linea di principio indossare:

- l'elmetto protettivo (a seconda del lavoro con protezione per l'udito e/o visiera)

- dei guanti da lavoro

- delle calzature idonee, cioè

- tomaia alta e robusta

- suola scolpita antiperforazione

- zona tallone chiusa

Le calzature nuove devono essere provviste di un puntale di protezione (protezione delle dita dei piedi).

Le persone che lavorano esposte al pericolo di caduta, vanno assicurate con corde di salvataggio oppure con altri equipaggiamenti controllati e omologati per questo scopo.

## Scopo

L'equipaggiamento di protezione personale in dotazione nella protezione civile protegge il portatore da danni alla salute causati durante lo svolgimento del servizio obbligatorio.

# Tenuta d'intervento

## Scopo

La tenuta d'intervento serve per proteggere il pioniere dalle intemperie, nonché dagli influssi meccanici, acustici e dannosi per la salute.

## Descrizione generale

La tenuta d'intervento comprende:

- giacca d'intervento e bavero

- pantaloni d'intervento

- T-shirt

- berretto a visiera

- cinturone di salvataggio con moschettone

- guanti da lavoro

- elmetto protettivo con protezione dell’udito e visiera

- calzature

- indumenti impermeabili

| - Esempi di tenute d'intervento |  |  |
| --- | --- | --- |

## Cinturone di salvataggio

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

Prima di ogni prestazione di servizio si deve controllare lo stato generale della fibbia, delle cuciture, delle asole e del moschettone del cinturone di salvataggio. Prestare particolare attenzione che non ci siano sfilacciamento, screpolature oppure deformazioni.

Verificare la resistenza alla trazione del cinturone di salvataggio e del moschettone con la prova di carico indicata alla cifra 3.3.4.

È vietato utilizzare cinturoni di salvataggio danneggiati.

## Elmetto protettivo con protezione dell’udito e visiera

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

Prima di ogni prestazione di servizio verificare lo stato generale dell'elmetto protettivo.

Prestare particolare attenzione che non ci siano incrinature, graffi profondi o fessure nonché, se del caso, che le cerniere della visiera non siano rotte.

- Verificare che il guscio non presenti decolorazioni, deformazioni, bolle, screpolature, rammollimenti e rigonfiamenti.

Gli elmetti protettivi danneggiati devono essere immediatamente sostituiti.

### Scopo

L'elmetto protettivo con protezione per l'udito e visiera protegge la testa, gli occhi e l'udito del portatore da influssi meccanici e acustici dannosi.

### Descrizione

| - Elmetto protettivo completo |  |
| --- | --- |
| 5 1 4 3 2 | - Elmetto in materia plastica stabilizzata UV (ABS) - Protezione dell'udito - Fascia regolabile sulla nuca e imbottitura - Fascetta antisudore - Visiera in plexiglas, risp. retina |

### Adattamento e utilizzazione

Per una protezione ottimale, l'elmetto protettivo dev'essere adattato individualmente; anche la protezione per l'udito e la visiera devono essere utilizzati correttamente.

| - Controllo dei punti d'attacco |  |
| --- | --- |
|  | Controllare che i punti d'attacco siano infilati correttamente nelle apposite scanalature dell'elmetto protettivo. |

Tab2Spalten2ZeilenAbbNrUnten

| - Controllo delle fasce interne |  |
| --- | --- |
|  | Le fasce interne non devono toccare il guscio dell'elmetto. |

| - Adattamento della fascia regolabile alla nuca |  |
| --- | --- |
|  | Adattare la fascia alla nuca in modo che l'elmetto rimanga saldo anche con la testa reclinata in avanti. All'inizio regolare la fascia regolabile di 1-2 fori troppo stretta, oppure accorciare la fascia di 1-2 fori dopo 5-10 minuti, poiché il calore corporeo tende a dilatare la fascia. |

| - Spostamento del punto d'attacco della fascia regolabile alla nuca |  |
| --- | --- |
| A B | Spostando il punto d'attacco nella posizione A oppure B si può spostare la posizione della fascia verso l'alto, risp. verso il basso. |

| - Regolazione delle cuffie antirumore |  |
| --- | --- |
|  | - Indossare l'elmetto. - Afferrare con le mani entrambe le cuffie antirumore e allontanarle 2-3 cm dall'elmetto, finché si sente un chiaro "clic" (posizione d'aerazione). - Girare verso il basso le cuffie, regolare l'altezza e premere le cuffie contro le orecchie finché si sente un altro "clic" (posizione di protezione). - Abbassare la visiera |

| - Ripiegare le cuffie antirumore |  |
| --- | --- |
|  | - Alzare la visiera - Afferrare con le mani entrambe le cuffie antirumore e allontanarle 2-3 cm dall'elmetto, finché si sente un chiaro "clic", poi girarle verso l'alto. - Togliersi l'elmetto protettivo. |

### Manutenzione

Pulire regolarmente il guscio, la visiera, le cuffie antirumore, l'imbottitura e la fascetta antisudore dell'elmetto protettivo con acqua tiepida e sapone.

### Immagazzinamento

- Gli elmetti protettivi non vanno esposti a temperature elevate (per es. nell'auto).

- Per l'immagazzinamento le cuffie antirumore vanno spostate in posizione d'immagazzinamento e d'aerazione.

|  | - Posizione d'immagazzinamento - Spostare le cuffie antirumore in posizione d'immagazzinamento. - Deporre l'elmetto in posizione laterale. |
| --- | --- |

| Attenzione: Durante l'immagazzinamento gli elmetti protettivi non devono appoggiare sulla loro fascia regolabile sulla nuca! |  |
| --- | --- |

## Calzature

In primo luogo le calzature devono offrire stabilità e proteggere i piedi dalle ferite. Inoltre devono essere confortevoli, in modo che durante l'intervento possano essere indossate per ore senza causare disturbi. Delle calzature buone devono essere:

- con tomaia alta e robusta

- con puntale di protezione

- con suola robusta antiperforazione e profilo di gomma antisdrucciodevole

- impermeabili, igroscopiche

- comode

## Indumenti impermeabili

| 1 2 3 | - 1 Cappello parapioggia - 2 Giacca impermeabile - 3 Pantaloni impermeabili |
| --- | --- |

# Equipaggiamento di protezione supplementare

## Gambali / Pantaloni di protezione contro le ferite da taglio

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

È vietato utilizzare dei gambali / dei pantaloni di protezione contro le ferite da taglio danneggiati o riparati.

### Scopo

I gambali / pantaloni di protezione contro le ferite da taglio proteggono l'addetto alla motosega da ferite alle gambe.

### Descrizione

La protezione contro le ferite da taglio corrisponde alla classe di protezione 1 (velocità della catena di 20 m/sec).

Per impedire che in caso di contatto i gambali / i pantaloni di protezione contro le ferite da taglio si possano avvolgere attorno alla catena, questi devono aderire il più possibile alle gambe.

| - Gambali di protezione contro le ferite da taglio | - Pantaloni di protezione contro le ferite da taglio |  |
| --- | --- | --- |

## Giubbotto di salvataggio 100

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

Si devono indossare giubbotti di salvataggio adeguati, quando si lavora vicino, dentro e sopra l'acqua, quando una caduta in acqua potrebbe comportare un pericolo d'annegamento e durante i traghettamenti.

Esiste un pericolo d'annegamento quando

- la profondità dell'acqua supera 1 metro;

- la velocità della corrente dell'acqua supera 1 metro al secondo e la profondità dell'acqua supera i 50 cm.

### Descrizione

Il giubbotto di salvataggio 100 è concepito in modo da girare automaticamente sul dorso il portatore caduto in acqua e privo di conoscenza, e il colletto del giubbotto in modo da tenere la sua testa fuori dall'acqua. La designazione 100 indica una portanza di 100 N (≈10 kg, Norma EN 395) ed è garantita per un peso corporeo fino a 100 kg, abbigliamento compreso.

A un cordoncino del giubbotto di salvataggio 100 è fissato un fischietto, con il quale la persona caduta in acqua può farsi notare.

Le indicazioni più importanti per l'utilizzazione del giubbotto di salvataggio sono cucite sulla parte interna anteriore destra, sopra il corpo portante.

| 1 2 3 5 4 6 | - 1 Colletto del giubbotto - 2 Strisce riflettenti - 3 Fischietto con cordoncino - 4 Corpi portanti (4) - 5 Fasce toraciche - 6 Borsa, contiene 4 giubbotti |
| --- | --- |

## Corda di salvataggio

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

Per assicurare, risp. salvare le persone, si possono utilizzare unicamente corde di salvataggio oppure altre corde controllate e omologate per questo scopo.

Della corda di salvataggio, prima di ogni prestazione di servizio, controllare

- che i passanti e i capi della corda non siano sfilacciati

- che, su tutta la sua lunghezza, la corda non sia né decomposta, né danneggiata

- la sua resistenza alla trazione

- che la meccanica di chiusura dei moschettoni si muova liberamente

È vietato utilizzare le corde di salvataggio per altri compiti che non siano quelli destinati all'assicurazione e al salvataggio delle persone.

### Scopo

Il cordame serve per salvare e assicurare le persone.

### Descrizione e dati tecnici

| Tipo di corda | Lunghezza in m | Diametro in mm | Carico ammissibile in kg | Equipaggiamento | Scopo d'utilizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corde di salvataggio in fibre artificiali | 15 | 11 | 120 | Con 2 passanti e moschettone 120 mm | Assicurare e salvare le persone |

### Varianti per verificare la resistenza alla trazione

## Equipaggiamento per guardie del traffico

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

Se si prevede che dei lavori svolti in prossimità di strade pubbliche possano creare ostacoli alla circolazione, oppure che possano causare dei pericoli particolari, si devono avvisare la polizia ed eventualmente le imprese di trasporto.

È necessario segnalare il luogo del pericolo su entrambi i lati, risp. su entrambe le corsie, posizionando il segnale di pericolo „Altri pericoli“ a una distanza di almeno 50 m nelle località e almeno 100 m fuori delle località. Di notte e in caso di scarsa visibilità i segnali devono essere illuminati. In mancanza del segnale „Altri pericoli“ va posizionato il segnale di veicolo fermo. Il segnale di pericolo va rimosso non appena il pericolo è cessato.

Sul luogo del pericolo vanno impiegate delle guardie del traffico equipaggiate con bracciali, gambali, gilè d'avvertimento e di notte, oppure quando le condizioni meteorologiche lo richiedono, con una torcia con luce bianca o gialla.

Gli organi di polizia decidono se si devono adottare ulteriori misure di segnalazione e di sbarramento.

### Scopo

Durante gli interventi nell'ambito delle vie di comunicazione, l'equipaggiamento delle guardie del traffico serve per la protezione personale e per meglio far vedere le segnalazioni delle guardie agli utenti del traffico.

### Descrizione

|  | - Astuccio rivestito - Bracciali (2 paia) - Gambali (2 paia) - Lampade a torcia (2) - Gilè d'avvertimento (2) - Segnali pieghevoli (2) |
| --- | --- |

| - Gilè d'avvertimento, bracciali, gambali e lampada a torcia dell'equipaggiamento per guardie del traffico |  |
| --- | --- |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire gli oggetti con una spazzola pulita (gli elementi in materia plastica possono venir puliti con uno strofinaccio umido).

- Prima di metterli via definitivamente, far asciugare gli oggetti umidi o bagnati.

- Controllare la completezza e lo stato dell'assortimento.

- Prima di immagazzinare l'equipaggiamento per guardie del traffico, togliere le batterie dalle lampade a torcia.