Materiale, apparecchi e attrezzi della sezione di sostegno

Parte 3: Sollevamento e spostamento
di carichi

Indice

Indice		3

Parte 3: Sollevamento e spostamento di carichi	7

1	Indicazioni generali	7

1.1	Prescrizioni generali di sicurezza	7

1.2	Scopo	7

2	Cordame, legature e ancoraggi con le funi	9

2.1	Corde di fibra	9

2.1.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	9

2.1.2	Scopo	9

2.1.3	Descrizione e dati tecnici	10

2.1.4	Impiego	10

2.1.5	Nodi comuni	11

2.1.6	Nodi e legature particolari per assicurare le persone	18

2.1.7	Legature	21

2.1.8	Manutenzione	24

2.2	Funi metalliche	25

2.2.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	25

2.2.2	Scopo	25

2.2.3	Descrizione e dati tecnici	25

2.2.4	Giunzione delle funi metalliche con serracavi	26

2.2.5	Manutenzione	26

2.3	Cinghie ad anello 6 t e gancio di trazione 8 t	27

2.3.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	27

2.3.2	Scopo	27

2.3.3	Descrizione	27

2.3.4	Dati tecnici delle cinghie ad anello	28

2.3.5	Utilizzazione	28

2.3.6	Manutenzione	29

2.4	Pulegge di rimando	29

2.4.1	Descrizione	29

2.4.2	Dati tecnici	30

2.4.3	Introduzione della fune	30

2.4.4	Esempi d’impiego	31

2.4.5	Manutenzione	32

2.5	Materiale d’ancoraggio	32

2.5.1	Scopo	32

2.5.2	Descrizione	32

2.5.3	Dati tecnici	33

2.5.4	Montaggio / Smontaggio	33

2.5.5	Manutenzione	33

2.6	Ancoraggi per cemento armato	33

2.6.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	33

2.6.2	Scopo	34

2.6.3	Descrizione	34

2.6.4	Dati tecnici	34

2.6.5	Montaggio	35

2.6.6	Esempi d’impiego	38

2.6.7	Guasti	38

2.6.8	Manutenzione	39

3	Mezzi di sollevamento	41

3.1	Verricelli 1.5 t (15 kN) e 3 t (30 kN)	41

3.1.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	41

3.1.2	Scopo	41

3.1.3	Descrizione	41

3.1.4	Dati tecnici	42

3.1.5	Funzionamento	42

3.1.6	Guasti	44

3.1.7	Manutenzione	44

3.2	Martinetti idraulici 2 t, 5 t, 10 t	44

3.2.1	Scopo	44

3.2.2	Descrizione	45

3.2.3	Dati tecnici	46

3.2.4	Funzionamento	46

3.2.5	Impiego	47

3.2.6	Guasti	48

3.2.7	Manutenzione	49

3.3	Divaricatore idraulico 95	49

3.3.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	49

3.3.2	Scopo	49

3.3.3	Descrizione	50

3.3.4	Dati tecnici	51

3.3.5	Funzionamento	52

3.3.6	Guasti	54

3.3.7	Manutenzione	54

3.4	Assortimento di cuscini sollevatori pneumatici	55

3.4.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	55

3.4.2	Scopo	55

3.4.3	Descrizione	55

3.4.4	Dati tecnici	56

3.4.5	Funzionamento con il compressore	56

3.4.6	Funzionamento con bombole d'aria compressa	57

3.4.7	Guasti	58

3.4.8	Manutenzione	58

Parte 3: Sollevamento e spostamento di carichi

# Indicazioni generali

## Prescrizioni generali di sicurezza

Per tutti i lavori si devono in linea di principio indossare:

- l'elmetto protettivo (a seconda del lavoro con protezione per l'udito e/o visiera)

- dei guanti da lavoro

- delle calzature idonee

Le persone che lavorano esposte al pericolo di caduta, vanno assicurate con corde di salvataggio oppure con altri equipaggiamenti controllati e omologati per questo scopo.

- È vietato

- lavorare sotto carichi sollevati non puntellati;

- utilizzare del cordame danneggiato;

- volteggiare, per motivi di lavoro, con mazzuoli o simili.

## Scopo

Gli attrezzi, gli apparecchi e il materiale a disposizione della protezione civile permettono alle formazioni d'intervento, senza grande sforzo, di mobilizzare grandi forze di trazione e di sollevamento, e di intervenire dove si devono spostare, sollevare, calare e/o assicurare dei carichi.

# Cordame, legature e ancoraggi con le funi

## Corde di fibra

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

Per assicurare, risp. salvare le persone, si possono utilizzare unicamente corde di salvataggio oppure altre corde controllate e omologate per questo scopo.

Delle corde di salvataggio, prima di ogni prestazione di servizio, verificare

- che i passanti e i capi della corda non siano sfilacciati

- che, su tutta la sua lunghezza, la corda non sia né decomposta, né danneggiata

- la sua resistenza alla trazione

- che la meccanica di chiusura dei moschettoni si muova liberamente

- È vietato utilizzare le corde di salvataggio per altri compiti che non siano quelli destinati all'assicurazione e al salvataggio delle persone.

Il resto del cordame va controllato una volta all'anno, ad eccezione della resistenza alla trazione, secondo gli stessi criteri.

### Scopo

Le corde di fibra servono per salvare e assicurare le persone (corde di salvataggio), per spostare, sollevare e assicurare i carichi, per rendere sicuri i luoghi pericolosi, come pure per effettuare legature di fortuna nell'allestimento di costruzioni semplici.

### Descrizione e dati tecnici

| Tipo di corda | Lunghezza [m] | Diametro [mm] | Carico ammissibile [kg] | Equipaggiamento | Scopo d'utilizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corda di salvataggio in fibre sintetiche | 15 | 11 | 120 | Con 2 passanti e moschettone 120 mm | Assicurare e salvare le persone |
| Fune di lavoro in fibre sintetiche (color oliva/rossa) | 15 | 9 | 300 | Con 2 passanti e moschettone 120 mm | Spostare del materiale (per es. contenitore da trasporto per gallerie), rendere sicure le zone di pericolo, ecc. |
| Cordicella di soccorso di canapa | 1,20 | 10 | 100 | Con moschettone 120 mm | Assicurare e fissare attrezzi, apparecchi e materiale |
| Cordicella di soccorso in fibre sintetiche (color oliva/rossa) | 1,20 | 9 | 300 | Con moschettone 120 mm | Assicurare e fissare attrezzi, apparecchi e materiale |
| Cordicella per legature in canapa o in fibre sintetiche | 4,50 | 12 | 120 | Con passante ed estremità assottigliata | Legature, per assicurare e fissare elementi e oggetti |

### Impiego

Badare che il cordame

- non venga posato su spigoli vivi senza un supporto di protezione;

- non sia esposto inutilmente alle intemperie;

- non sia esposto a fonti di calore (per es. forte irradiazione solare, 
fuoco, stufe, ecc.);

- non venga caricato a strattoni;

- non venga né schiacciato, né calpestato;

- non venga trascinato per terra;

- non entri in contatto con sostanze chimiche come per es. acidi 
(batterie), solventi, soluzioni alcaline, ecc.

### Nodi comuni

Nodo piatto

Unire corde e cordicelle

| 1° passo: | 2° passo: |
| --- | --- |
| 3° passo: | 4° passo: |

Nodo del tessitore

Unire corde e cordicelle, terminare legature

| 1° passo: | 2° passo: |
| --- | --- |
| 3° passo: | 4° passo: |

Nodo del muratore (nodo boscaiolo, nodo d'anguilla)

Fissare corde e cordicelle

| 1° passo: | 2° passo: |
| --- | --- |
| 3° passo: | 4° passo: |

Nodo barcaiolo (nodo parlato)

Fissare corde e cordicelle

Nodo barcaiolo posato

| 1° passo: | 2° passo: |
| --- | --- |
| 3° passo: |  |

Nodo barcaiolo infilato

| 1° passo: | 2° passo: |
| --- | --- |
| 3° passo: |  |

Nodo semplice

Trascinare e sollevare dei legni

Per iniziare: nodo del muratore

Nodo del carrettiere (tenditore di corda)

Legare saldamente carichi, tendere corde e cordicelle

1° passo:

2° passo:

3° passo:

4° passo: (concludere con il nodo del tessitore)

Nodo a otto

Il nodo a otto viene utilizzato per legare in cordata e per l'autoprotezione delle persone, nonché per l'ancoraggio, per il collegamento di due funi dello stesso diametro, ecc. Questo nodo si scioglie facilmente anche dopo essere stato sottoposto a forti tensioni.

| 1° passo: | 2° passo: |
| --- | --- |
| 3° passo: |  |

### Nodi e legature particolari per assicurare le persone

Legature sul petto e sul dorso

- Avvolgere il capo della corda di salvataggio provvisto di moschettone due volte attorno al busto, sotto le braccia.

- Sollevare la corda fin sotto le ascelle e stringere leggermente.

- Far entrare il primo giro di corda nel moschettone (apertura verso il corpo).

- Avvolgere due volte il secondo giro di corda attorno al moschettone.

Nodo mezzo barcaiolo (freno a moschettone)

(vedi le figure sulla pagina seguente)

- Equipaggiare la persona di sicurezza con il cinturone di salvataggio in modo che il moschettone si trovi davanti (apertura in alto).

- Posare la parte della corda di salvataggio che non sostiene il carico al suolo, dietro la persona di sicurezza.

- Tenere il moschettone parallelamente alla parte della corda di salvataggio in direzione del carico.

- Introdurre la corda di salvataggio nel moschettone.

- Con la corda formare un anello davanti al moschettone.

- Ribaltare l'anello (senza girarlo) e introdurlo nel moschettone.

- Chiudere il moschettone e verificare che la frenatura a corda sia fatta in modo corretto.

| Variante 1 | Variante 2 |
| --- | --- |
| 1° passo: | 1° passo: |
| 2° passo: | 2° passo: |
| 3° passo: | 3° passo: |
| 4° passo: | 4° passo: |

Nodo di bloccaggio

Serve per bloccare la fune di sicurezza con l'utilizzazione del nodo mezzo barcaiolo. Si ottiene la sicurezza tramite il secondo nodo di bloccaggio oppure con un secondo moschettone. Questo nodo si scioglie facilmente anche sotto tensione.

| Per iniziare: nodo mezzo barcaiolo: | 1° passo: |
| --- | --- |
| 2° passo: | 3° passo: |
| 4° passo: assicurare il nodo mediante il secondo nodo di bloccaggio | 5° passo: stringere il nodo |
| Variante: invece del secondo nodo di bloccaggio si può utilizzare un moschettone |  |

### Legature

Legatura parallela

Unire due legni che non s'incrociano ad angolo retto

| 1° passo: situazione iniziale | 2° passo: direzione delle spire |
| --- | --- |
| 3° passo: numero delle spire secondo le necessità | 4° passo: conclusione |
| 5° passo: assicurare la legatura | Esempio |

Legatura d'impalcatura

Unire due legni che s'incrociano ad angolo retto

| 1° passo: situazione iniziale | 2° passo: direzione delle spire, numero delle spire secondo le necessità |
| --- | --- |
| 3° passo: allungare con il nodo del tessitore | 4° passo: conclusione |
| 5° passo: assicurare la legatura | Esempio |

Laccio a fionda

Ripartire il carico sui pali d'ancoraggio

1° passo:

2° passo:

3° passo:

4° passo:

Corda senza fine

Fissare carichi e mezzi di sollevamento

1° passo: collegare le cordicelle con il nodo del tessitore, numero delle cordicelle possibilmente dispari

2° passo: incrociare e ribaltare

3° passo: incrociare e ribaltare più volte fino a raggiungere la lunghezza, risp. la forza di trazione necessaria

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire il cordame sporco con una spazzola.

- Controllare che il cordame non sia danneggiato.

- Rifare le legature delle estremità difettose.

- Appendere il cordame bagnato a spirali sciolte (non asciugare vicino al fuoco o alla stufa).

- Avvolgere il cordame asciutto.

- Separare e contrassegnare il cordame danneggiato.

## Funi metalliche

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

Della fune metallica, alla fine di ogni prestazione di servizio, verificare

- che i passanti e i capi della corda non siano sfilacciati

- che, su tutta la sua lunghezza, non ci siano né rotture dei trefoli, né piegature

- che i ganci non presentino incrinature e che il nottolino di sicurezza non sia danneggiato

Per lavorare con le funi metalliche, indossare dei guanti da lavoro.

Le funi metalliche non vanno annodate.

Bisogna sempre prevedere un'eventuale rottura della fune metallica durante il lavoro, e quindi stimare il raggio d'azione della fune catapultata; in questa zona può sostare unicamente l'operatore.

### Scopo

Le funi metalliche vengono utilizzate per fissare e tirare carichi di ogni specie.

### Descrizione e dati tecnici

Le funi di trazione fanno parte degli accessori dei verricelli 1,5 t e 3 t, e non vanno avvolti attorno al carico.

Onde evitare danneggiamenti e piegature a causa degli spigoli vivi, bisogna proteggere le funi metalliche con l'ausilio di legni.

| Tipo di fune | Lunghezza [m] | Diametro [mm] | Carico ammissibile [kg] | Diametro minimo di curvatura [cm] | Equipaggiamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fune metallica | 15 | 11 | 1'500 | 10 | Le 2 estremità con un passante fisso pressato e un gancio scorrevole |
| Fune metallica | 15 | 16 | 3'000 | 16 | Le 2 estremità con passante |
| Fune di trazione | 20 | 11 | 1'500 | -- | 1 estremità assottigliata, 1 estremità con gancio |
| Fune di trazione | 20 | 16 | 3'000 | -- | 1 estremità assottigliata, 1 estremità con gancio |

### Giunzione delle funi metalliche con serracavi

- Avvitare il primo serracavo a una distanza dall'estremità della fune di 3 volte il diametro della stessa.

- Avvitare il prossimo serracavo a una distanza dal primo di ca. 6 volte il diametro della fune.

- Ripetere l'operazione finché non siano fissati almeno 3 serracavi.

- Dopo la messa in tensione della fune stringere a fondo le viti dei serracavi.

I serracavi attribuiti alle formazioni di salvataggio sono adatti soltanto per funi metalliche da13 a 16 mm di diametro.

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire (spazzolare) e far asciugare le funi.

- Pulire e ingrassare le parti arrugginite.

- Controllare che, su tutta la sua lunghezza, non ci siano né rotture dei trefoli, né piegature.

- Controllare che le impiombature non siano sfilacciate.

- Controllare che i ganci di trazione e i ganci scorrevoli non presentino incrinature.

- Verificare il funzionamento del nottolino di sicurezza e che non sia danneggiato.

- Avvolgere e legare le funi.

- Separare e contrassegnare le funi danneggiate.

## Cinghie ad anello 6 t e gancio di trazione 8 t

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

Le cinghie ad anello possono venir utilizzate unicamente se non danneggiate e se provviste della relativa etichetta di carico.

Prima di ogni impiego, verificare che le cinghie ad anello non siano danneggiate.

Le cinghie ad anello non vanno annodate, attorcigliate oppure fatte passare più volte e accavallati attorno al carico.

### Scopo

Le cinghie ad anello e i ganci di trazione sono idonei per il sollevamento e lo spostamento di carichi di ogni specie. Le cinghie ad anello sono particolarmente idonei per carichi con superfici delicate, ma si possono impiegare anche per carichi con spigoli vivi.

I ganci di trazione servono in primo luogo per collegare il verricello all'ancoraggio per cemento armato. Questi ganci possono però essere impiegati per tutte le altre necessità di collegamento, come ad esempio per pulegge di rimando, ancoraggi, collegamento di cinghie ad anello con funi metalliche, ecc.

### Descrizione

|  | Cinghie ad anello da 8 m con 2 protezioni antiabrasione da 0,5 m ciascuna Cinghie ad anello da 4 m con 2 protezioni antiabrasione da 0,5 m ciascuna Cinghie ad anello da 1,5 con 2 protezioni antiabrasione da 0,5 m ciascuna |
| --- | --- |
|  | Gancio di trazione 8 t con nottolino di sicurezza |

### Dati tecnici delle cinghie ad anello

| Lunghezza [m] | Pezzi per assortimento | Carico ammissibile [kg] | Peso proprio [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 6 | 6'000 | 2 |
| 4 | 2 | 6'000 | 5,5 |
| 8 | 2 | 6'000 | 11 |

### Utilizzazione

Per l'utilizzazione delle cinghie ad anello vanno osservati i seguenti 
punti:

- Il carico ammissibile dipende dal punto d'attacco.

- Il punto d'attacco del carico viene definito in base alle sue dimensioni, al suo peso e al suo baricentro.

- Tutte le cinghie di sospensione devono venir caricati nel modo più 
equilibrato possibile.

- Nel caso di carichi con spigoli vivi, la protezione antiabrasiva 
dev'essere posizionata nel punto critico.

- L'inclinazione delle cinghie di sospensione può essere di 60° al 
massimo.

| - Semplice (diretto) | - Semplice (fasciato) | - Doppio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Doppio con 2 punti di aggancio | - Angolo   45° | - Angolo 45° <   60° |
|  |  |  |  |  |
| - 6'000 kg | - 4'800 kg | - 12'000 kg | - *8'400 kg | - 6'000 kg |
| - *Attenzione: carico massimo del gancio di trazione, solo 8'000 kg |  |  |  |  |
| Carico ammissibile della cinghia ad anello a dipendenza del tipo d'attacco |  |  |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire le cinghie ad anello sporche con una spazzola (se molto sporche anche con acqua).

- Immagazzinare le cinghie ad anello bagnate in locali asciutti, ben ventilati, e protette dall'irradiazione solare.

- Verificare che le cinghie ad anello non siano danneggiate.

- Pulire i ganci di trazione e ripassarli con uno strofinaccio unto.

- Verificare che i ganci di trazione non siano danneggiati.

## Pulegge di rimando

### Descrizione

| Puleggia di rimando 3 t (30 kN) in acciaio |  |
| --- | --- |
| 1 2 6 5 4 3 | 1 Anello 2 Girella 3 Gancio portacarico 4 Perno fermastaffa 5 Staffa mobile 6 Asse della girella con nipplo ingrassatore |

| Puleggia di rimando 6 t (60 kN) in lega d'alluminio |  |
| --- | --- |
| 1 Girella in materia plastica 2 Flangie in Avional 3 Spinotto a molla | 4 Perno di chiusura 5 Albero cavo 6 Seger dell'albero cavo |
| 4 3 5 2 1 6 |  |
| Nota: Questa puleggia di rimando è equipaggiata con un cuscinetto a strisciamento e non va quindi utilizzata per funi a scorrimento veloce (per es. verricello forestale). |  |

| Puleggia di rimando 6.5 t (65 kN) in fusione d'alluminio |  |
| --- | --- |
| 1 Perno di sicurezza 2 Flangie | 3 Girella in alluminio 4 Perno per contrappeso |
| 1 2 3 4 |  |

### Dati tecnici

| Pulegge di rimando in | acciaio | lega d'alluminio | fusione d'alluminio |
| --- | --- | --- | --- |
| Carico massimo | 3 t (30 kN) | 6 t (60 kN) 60kN (6000kg) | 6,5 t (65 kN) |
| Peso | 13,5 kg | 3,1 kg | 11 kg |
| Diametro della girella | 17 cm | 13 cm | 22 cm |

### Introduzione della fune

Puleggia di rimando 3 t (30 kN) in acciaio

- Girare il gancio portacarico di 90°.

- Aprire la staffa mobile.

- Introdurre la fune di trazione.

- Richiudere la staffa mobile.

- Rigirare il gancio portacarico nella posizione iniziale.

Puleggia di rimando 6 t (60 kN) in lega d'alluminio

- Togliere lo spinotto a molla.

- Ritirare il perno di chiusura fino alla battuta d'arresto.

- Aprire la puleggia e introdurre la fune metallica.

- Richiudere la puleggia e reinserire il perno di chiusura.

- Reinserire lo spinotto e assicurarlo con la molla.

Puleggia di rimando 6.5 t (65 kN) in fusione d'alluminio

- Sbloccare il perno di chiusura.

- Ritirare il perno di chiusura fino alla battuta d'arresto.

- Aprire la puleggia e introdurre la fune metallica.

- Richiudere la puleggia e assicurare il perno di chiusura.

### Esempi d’impiego

Impiego di pulegge di rimando con i paranchi

| Varianti d'attacco delle pulegge di rimando alle cinghie ad anello ed ai ganci portacarico |  |
| --- | --- |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire l'attrezzo.

- Puleggia di rimando 3 t (30 kN) in acciaio: Ingrassare l'attrezzo attraverso il nipplo ingrassatore.

- Verificare che le pulegge di rimando non siano danneggiate.

## Materiale d’ancoraggio

### Scopo

Il materiale d'ancoraggio serve a creare dei punti d'ancoraggio per i verricelli o per le pulegge di rimando specialmente su terreno duro.

### Descrizione

Equipaggiamento completo, cassa di trasporto con accessori per funi metalliche compresa

| 1 2 3 4 5 8 9 10 7 6 | Materiale d’ancoraggio 1 Cassa di trasporto 2 Sbarra d'ancoraggio 3 Estrattore di picchetti 4 Grilli con bullone e dado (2) 5 Grilli con perno di chiusura (2) 6 Picchetti d'ancoraggio 100 cm (8) 7 Mazza di ferro Accessori per funi metalliche 8 Chiave esagonale 17x18 mm 9 Serracavi per funi metalliche da 13 a 16 mm di diametro (6) 10 Manopole in pelle |
| --- | --- |

### Dati tecnici

| Lunghezza della sbarra d'ancoraggio | 90 cm |
| --- | --- |
| Lunghezza dei picchetti d'ancoraggio | 100 cm |
| Forza d'ancoraggio (a seconda della consistenza del terreno) | da 1,0 t a 1,5 t al massimo |

### Montaggio / Smontaggio

Montaggio:

- Montare e avvitare il grillo con bullone e dado alla sbarra d'ancoraggio.

- Posare la sbarra d'ancoraggio nel senso della trazione.

- Fissare la sbarra conficcando i picchetti d'ancoraggio incrociati nel terreno.

- Agganciare il grillo con perno di chiusura al grillo con bullone e dado già montata sulla sbarra (in caso d'utilizzazione del verricello 3 t).

Smontaggio:

- Smuovere i picchetti d'ancoraggio con l'estrattore e levarli con movimenti rotatori.

- Togliere i grilli dalla sbarra d'ancoraggio.

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire le componenti e ripassarle con uno strofinaccio unto.

- Se necessario, raddrizzare i picchetti d'ancoraggio.

## Ancoraggi per cemento armato

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

È vietato

- modificare l'impostazione della chiave dinamometrica (300 Nm);

- sollevare carichi se, stringendo il dado a testa sferica, non è stata raggiunta la coppia di serraggio;

- utilizzare aste filettate piegate dove non è più possibile avvitare il dado a testa sferica oltre la curvatura;

- raddrizzare le aste filettate piegate, sia a caldo che a freddo.

### Scopo

L'assortimento di materiale d'ancoraggio per cemento armato serve per ancorare e fissare verricelli, pulegge di rimando o carichi.

### Descrizione

| 7 8 2 3 6 5 4 1 1 2 | 1 Sacchi portatili (2) 2 Cilindri d'ancoraggio ad espansione (60) 3 Dadi a testa sferica (30) 4 Aste filettate 200 mm (6), 300 mm (6), 600 mm (6) 5 Chiave fissa e ad anello 6 Chiave dinamome- trica, completa 7 Contropiastre (6) 8 Piastre d'ancoraggio con spinotto e copiglia a molla (6) |
| --- | --- |

### Dati tecnici

Carico ammissibile:

| Piastra d'ancoraggio con cilindri d'ancoraggio ad espansione | - Al massimo 5'000 kg per ogni punto d'ancoraggio |
| --- | --- |
| Piastra d'ancoraggio con contropiastra | A dipendenza del tipo di muro, ma al massimo 5'000 kg per ogni punto d'ancoraggio |

### Montaggio

Impiego con cilindri d'ancoraggio ad espansione

- Effettuare un foro del diametro di 35 mm e profondo almeno 200 mm.

- Avvitare l'asta filettata (200 mm) nel cilindro d'ancoraggio fino alla battuta d'arresto.

- Far penetrare il cilindro d'ancoraggio con l'asta filettata nel foro finché il bordo del cilindro si troverà a filo del foro.

- Togliere l'anello di plastica.

- Infilare la piastra d'ancoraggio (senza spinotto) sull'asta filettata e avvitare il dado a testa sferica a filo dell'estremità dell'asta filettata.

- Far pressione e far scendere il dado a testa sferica fino alla battuta d'arresto della piastra d'ancoraggio.

- Serrare il dado a testa sferica con la chiave dinamometrica finché il cricchetto si sgancia (2x).

- Reinserire lo spinotto e assicurarlo con la copiglia a molla.

Impiego con la contropiastra

- Effettuare un foro passante del diametro di almeno 20 mm.

- Introdurre l'asta filettata e fissare la piastra d'ancoraggio con la contropiastra mediante 2 dadi a testa sferica. Serrare i 2 dadi con la chiave fissa e ad anello (l'asta filettata dev'essere almeno a filo con il bordo superiore dei dadi a testa sferica).

- Reinserire lo spinotto e assicurarlo con la copiglia a molla.

### Esempi d’impiego

La trazione può essere esercitata parallela o ad angolo rispetto all'asse dell'asta filettata

### Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Cilindro d'ancoraggio ad espansione non entra, o solo con difficoltà, nel foro effettuato. | Cilindro d'ancoraggio danneggiato da manipolazioni errate. | Sistemare o sostituire il cilindro d'ancoraggio. |
|  | Diametro del foro troppo piccolo. | Verificare il diametro del foro, eventualmente rifare (allargare) il foro. |
| Asta filettata non può essere avvitata nel cilindro d'ancoraggio ad espansione fino alla battuta d'arresto. | Filetto del cilindro d'ancoraggio danneggiato. Asta filettata danneggiata. | Sostituire il cilindro d'ancoraggio. Sostituire l'asta filettata. |
| Dado a testa sferica non può essere avvitato sull'asta filettata. | Asta filettata deformata. | Sostituire l'asta filettata. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire le componenti e ripassarle con uno strofinaccio unto.

- Ev. sostituire il materiale di consumo.

# Mezzi di sollevamento

## Verricelli 1.5 t (15 kN) e 3 t (30 kN)

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

I verricelli devono essere provvisti di una marca di prova. Se la data sulla marca di prova è scaduta, i verricelli non vanno più utilizzati.

Tuttavia i verricelli piombati possono venir utilizzati anche dopo la scadenza della marca di prova. La data d'utilizzazione va scritta direttamente sull'involucro. Il verricello dovrà essere sottoposto alla prossima prova solo 4 anni dopo la sua prima utilizzazione.

Le funi metalliche dei verricelli che non presentano una marcatura blu su tutta la loro lunghezza, non vanno più utilizzati.

### Scopo

I verricelli servono per sollevare e spostare carichi su distanze importanti.

### Descrizione

| Verricello 1,5 t |  |
| --- | --- |
| 2 1 4 7 3 6 5 8 9 12 10 11 | 1 Involucro 2 Maniglia da trasporto con spine di sicurezza di riserva 3 Leva d'apertura delle ganasce 4 Apertura per l'introduzione della fune di trazione 5 Gancio portacarico di sicurezza 6 Leva di marcia avanti 7 Leva di marcia indietro 8 Albero a gomito con spina di sicurezza tranciabile 9 Tubo per leve di marcia 10 Fune di trazione 11 Gancio portacarico 12 Aspo |

| Verricello 3 t |  |
| --- | --- |
| 4 8 9 11 10 | 1 Involucro 2 Maniglia da trasporto 3 Leva d'apertura delle ganasce 4 Apertura per l'introduzione della fune di trazione 5 Perno d'ancoraggio 6 Leva di marcia avanti 7 Leva di marcia indietro 8 Tubo per leve di marcia 9 Fune di trazione 10 Gancio portacarico 11 Aspo |

### Dati tecnici

| Verricello | 1,5 t | 3 t |
| --- | --- | --- |
| - Forza di trazione | 15 kN | 30 kN |
| - Peso (senza fune di trazione) | 18 kg | 25 kg |
| - Sforzo necessario sulla leva a carico massimo | 45 kg | 40 kg |
| - Avanzamento con ogni movimento doppio | 65 mm | 40 mm |
| - Fune di trazione: |  |  |
| - Diametro | 11 mm | 16 mm |
| - Lunghezza | 20 m | 20 m |
| - Peso con gancio di trazione e aspo | 11 kg | 22 kg |
| - Carico di rottura | 7 t | 16 t |

### Funzionamento

Realizzazione dell'operatività

- Spingere la leva d'apertura delle ganasce in direzione del gancio portacarico (modello 1,5 t) / in direzione del perno d'ancoraggio (modello 3 t) finché si blocca.

- Fissare il verricello all'ancoraggio.

- Spostare la leva di marcia avanti in posizione finale verso il gancio portacarico (modello 1,5 t), risp. verso il perno d'ancoraggio (modello 3 t).

- Stendere la fune di trazione e introdurla nell'apposita apertura.

- Attaccare il gancio della fune di trazione al carico.

- Tendere a mano la fune di trazione e rimettere la leva d'apertura delle ganasce nella sua posizione iniziale.

Sollevamento, risp. trazione del carico

- Inserire il tubo sulla leva di marcia avanti.

- Azionare alternativamente la leva di marcia avanti da un'estremità 
all'altra.

Abbassamento, risp. allentamento del carico

- Inserire il tubo sulla leva di marcia indietro.

- Azionare alternativamente la leva di marcia avanti da un'estremità 
all'altra.

Messa fuori servizio

- Togliere il tubo dalla leva di marcia.

- Spingere la leva d'apertura delle ganasce in direzione del gancio portacarico (modello 1,5 t) / in direzione del perno d'ancoraggio (modello 3 t) finché si blocca.

- Togliere la fune di trazione.

- Rimettere la leva d'apertura delle ganasce nella sua posizione iniziale.

- Avvolgere la fune di trazione sull'aspo.

### Guasti

Solo per il verricello 1,5 t

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Leva di marcia avanti si muove a vuoto con il carico agganciato. | Spine di sicurezza tranciate. | Sostituire le spine di sicurezza tranciabili (può essere effettuato sotto carico). Procedimento: - Allentare la vite a testa esagonale dell'albero a gomito. - Con movimento rotatorio, togliere la leva di marcia avanti dall'albero a gomito ed eliminare i resti delle spine tranciate. - Rimontare la leva di marcia avanti sull'albero a gomito. - Conficcare le spine di sicurezza di riserva. - Riavvitare la vite a testa esagonale con la rondella. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire l'attrezzo.

- Pulire e asciugare la fune di trazione, verificare che non sia 
danneggiata.

## Martinetti idraulici 2 t, 5 t, 10 t

### Scopo

I martinetti servono per sollevare e spostare carichi su corte distanze.

### Descrizione

| Martinetto idraulico 2 t |  |
| --- | --- |
| 9 8 7 6 1 2 3 4 5 | 1 Leva di pompaggio 2 Portaleva 3 Pistone di pompaggio 4 Valvola di ritorno 5 Involucro della pompa 6 Vite di riempimento del- l'olio con valvola di sfiato 7 Ago della valvola di sfiato 8 Pistone telescopico 9 Testina di sollevamento |

| Martinetto idraulico 5 t |  |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 9 | 1 Testina di sollevamento 2 Vite di riempimento dell'olio con valvola di sfiato 3 Ago della valvola di sfiato 4 Vite del livello dell'olio 5 Impugnatura 6 Volantino della valvola di ritorno 7 Leva di pompaggio 8 Perno di fissaggio dell'unghia di sollevamento 9 Unghia di sollevamento 10 Pistone di sollevamento 11 Piede del pistone |

| Martinetto idraulico 10 t |  |
| --- | --- |
| 9 8 7 6 5 1 2 3 4 | 1 Testina di sollevamento 2 Pistone telescopico 3 Maniglia da trasporto 4 Portaleva 5 Valvola di ritorno 6 Pistone di pompaggio 7 Vite di riempimento dell’olio 8 Involucro della pompa 9 Leva di pompaggio |

### Dati tecnici

| Martinetto | 2 t | 5 t | 10 t |
| --- | --- | --- | --- |
| - Forza di sollevamento - Sforzo necessario sulla leva a carico massimo - Altezza di sollevamento - Altezza dell'attrezzo con pistone tutto dentro - Altezza dell'attrezzo con pistone tutto fuori - Altezza minima d'appoggio sull'unghia di sollevamento - Peso - Olio idraulico "HL 15 - HL 22" | - 2 t - 41 kg - 16,5 cm - 16 cm - 32,5 cm - ------- - 5,6 kg - X | - 5 t - 39 kg - 28 cm - 65 cm - 93 cm - 8 cm - 24 kg - X | - 10 t - 40 kg - 21 cm - 17,5 cm - 38,5 cm - ------- - 8 kg - X |

### Funzionamento

Realizzazione dell'operatività

- Posizionare il martinetto verticalmente.

- Aprire la valvola di ritorno.

- Pompare 3 - 4 volte.

- Chiudere la valvola di ritorno.

- Con il martinetto 5 t, a seconda dell'impiego, spostare o togliere 
l'unghia di sollevamento.

Sollevamento, risp. spostamento

- Posizionare il martinetto il più possibile nella direzione del 
sollevamento, risp. dello spostamento.

- Se il martinetto 2 t oppure 10 t viene posizionato in senso obliquo o in senso orizzontale, a causa di un'eventuale mancanza d'approvvigionamento dell'olio il pistone di pompaggio non dev'essere posizionato verso l'alto.

- Inserire la leva e pompare.

- Durante il sollevamento assicurare man mano l’oggetto in questione con del materiale idoneo.

Abbassamento, risp. allentamento del carico

- Abbassare il carico aprendo lentamente la valvola di ritorno tramite il volantino o con la leva di pompaggio (la velocità d'abbassamento può essere regolata a dipendenza di quanto si apre la valvola di ritorno).

- Posizionare il martinetto verticalmente.

- Premere l'ago della valvola di sfiato (solo nei martinetti 2 t e 5 t) e far rientrare completamente il pistone.

- Chiudere la valvola di ritorno.

### Impiego

- La base del martinetto, risp. il piede del pistone, deve appoggiare con tutta la sua superficie sulla spalla.

- La testina di sollevamento, risp. l'unghia di sollevamento del martinetto 5 t, va appoggiata al carico da spostare.

- Se il suolo è molle, appoggiare il martinetto su un supporto (tavola di legno, lastra di pietra, ecc.) solido, possibilmente con una grande superficie.

- Se per abbassare un carico si devono impiegare più martinetti, questi dovranno essere azionati simultaneamente.

| Posizionamento possibile per lo spostamento di un carico. 3 1 2 3 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 |  | 1 Valvola di sfiato sempre verso l'alto 2 Spalla (appoggio) di fortuna 3 Se possibile, pistone di pompaggio verso il basso 4 Appoggio dell'unghia di sollevamento |
|  | 1 |  |

### Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Pistone di sollevamento non esce oppure esce a scatti. | Nella pompa non c'è pressione. | Chiudere la valvola di ritorno. |
|  | Aria nel cilindro della pompa1). | Spurgare: - Posizionare il martinetto verticalmente, aprire la valvola di ritorno. - Far rientrare completamente il pistone di sollevamento premendo l'ago della valvola di sfiato finché non esce più aria. |
|  | Martinetto sovraccarico. | Verificare il carico. |
|  | Depressione nel serbatoio dell'olio1). | Azionare la valvola di sfiato. |
|  | Mancanza d'olio. | Aggiungere dell'olio idraulico. |
|  | L'olio non esce dal cilindro di sollevamento. | Aprire la valvola di ritorno. |
| Il pistone di sollevamento fa fatica a rientrare nella sua posizione iniziale. | Sovrappressione nel serbatoio dell'olio1). Troppo olio nell'attrezzo. | Azionare la valvola di sfiato. Regolare il livello dell'olio. |
| 1) vale solo per i martinetti 2 t e 5 t |  |  |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire il martinetto, il pistone e il tubo del pistone.

- Ingrassare leggermente il pistone e il tubo del pistone.

- Spurgare il martinetto (solo modello 2 t e 5 t).

- Controllare il livello dell'olio (con il pistone tutto dentro e l'attrezzo verticale, l'olio deve raggiungere l'apertura di riempimento); se necessario, aggiungere dell'olio idraulico.

## Divaricatore idraulico 95

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

È vietato

- lavorare sotto carichi sollevati non puntellati;

- tagliare elementi sotto tensione idraulica, pneumatica, elettrica o meccanica;

- tagliare tubazioni che contengono o contenevano sostanze infiammabili o chimiche.

### Scopo

Il divaricatore idraulico 95 serve principalmente per spostare, risp. sollevare carichi su brevi distanze, ma anche per tagliare, risp. schiacciare ferri d'armatura, profili, lamiere, tubi, ecc.

### Descrizione

| Equipaggiamento completo |  |
| --- | --- |
| 1 2 3 5 4 | 1 Assortimento di blocchetti d'appoggio (10) in sacco portatile 2 Chiave maschio esagonale (imbus) 3 Divaricatore idraulico 4 Prolunga idraulica (10 m) 5 Portadocumenti |

Elementi di comando / componenti del divaricatore idraulico con pompa a mano

| 1 Chiave maschio esagonale (imbus) per ridurre la pressione dell'aria 2 Valvola d'aerazione e di sfiato 3 Dispositivo di bloccaggio della leva di pompaggio 4 Vite di riempimento dell'olio con astina di livello 5 Telaio di base con pedana 6 Tubo flessibile di raccordo 7 Molla di ritenuta del divaricatore 8 Raccordo d'accoppiamento | 9 Lame da taglio 10 Ganasce divaricatrici 11 Impugnatura girevole 12 Cilindro 13 Maniglia da trasporto / impugnatura 14 Valvola di decompressione 15 Pompa a mano con serbatoio dell'olio 16 Leva di pompaggio, regolabile |
| --- | --- |
| 16 15 14 13 12 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  |

### Dati tecnici

Peso / potenza:

| Pompa a mano su telaio di base, completa | 24,5 kg |
| --- | --- |
| Divaricatore idraulico, completo | 17,5 kg |
| Apertura di divaricazione | max. 195 mm |
| Potenza di divaricazione (a 25 mm dalle punte) | max. 2,65 t |
| Potenza di taglio (nella cavità delle lame completamente aperte) | max. 29,70 t |
| Potenza di taglio media (a metà lama) | ca. 9 t |

Pompa a mano:

| Funzionamento con | olio idraulico (HLP ISO VG15) |
| --- | --- |
| Capienza della coppa dell'olio | ca. 1,8 l |

### Funzionamento

Realizzazione dell'operatività

- Posizionare la pompa a mano in modo che sia ben fissa.

- Levare il divaricatore idraulico dal supporto e stendere i tubi.

- Se necessario, inserire e raccordare anche la prolunga idraulica.

- Controllare se tutti i raccordi sono collegati correttamente.

- Sbloccare la leva di pompaggio e spostarla nella posizione 
desiderata.

- Chiudere la valvola di decompressione.

Divaricamento e sollevamento

- Trasportare il divaricatore idraulico tenendolo unicamente alle impugnature a staffa e girevole (non utilizzare i tubi flessibili come impugnatura supplementare).

- Spostare l'impugnatura del divaricatore nella posizione desiderata.

- Introdurre le ganasce divaricatici il massimo possibile.

- Appostarsi in modo che eventuali schegge non possano colpire né l'addetto all'attrezzo, né il suo aiutante.

- Far azionare la pompa a mano dall'aiutante.

- Sollevare, risp. spostare il carico facendo girare l'impugnatura in senso orario (eventualmente inserire un cuneo nell'apertura ottenuta per poter introdurre le ganasce divaricatrici ancora più in 
profondità).

- Sollevare il carico fino all'altezza desiderata, risp. spostarlo fino alla distanza desiderata.

    - Assicurare il carico contro lo slittamento.

    - Puntellare continuamente il carico durante l'operazione di 
sollevamento.

    - Usare possibilmente sempre i blocchetti d'appoggio o del legname preparato prima (mai usare sassi o metallo su metallo).

- Controllare che il carico sollevato / divaricato sia assicurato.

- Far azionare la pompa a mano dall'aiutante.

- Sgravare il divaricatore facendo girare l'impugnatura in senso antiorario e rimuoverlo dal luogo d'impiego.

- Chiudere le lame finché l'apertura fra le punte è di ca. 10 mm.

- Aprire la valvola di decompressione della pompa a mano e bloccare la leva con l'apposito dispositivo.

- Se è stata usata la prolunga idraulica, staccarla, arrotolarla e collegare i relativi raccordi tra loro (protezione dalla sporcizia e da eventuali danni).

- Sistemare il tubo idraulico sul telaio di base / pedana (con i punti d'incrocio leggermente scalati) e fissare il divaricatore fra le molle di ritenuta.

- Taglio e schiacciamento

- Trasportare il divaricatore idraulico tenendolo unicamente alle impugnature a staffa e girevole (non utilizzare i tubi flessibili come impugnatura supplementare).

- Spostare l'impugnatura del divaricatore nella posizione desiderata.

- Iniziare a tagliare l'oggetto il più vicino possibile al fulcro della cesoia (apertura massima delle lame), poi continuare spostando ripetutamente l'oggetto verso il fulcro.

- Far azionare la pompa a mano dall'aiutante.

- Se possibile, posizionare le lame in modo da ottenere un angolo di 90° con l'oggetto da tagliare.

sbagliato lama lama giusto lama lama angolo retto (90°)

- Appostarsi in modo che eventuali schegge non possano colpire né l'addetto all'attrezzo, né il suo aiutante.

- Aprire, risp. chiudere le lame della cesoia facendo girare l'impugnatura nel senso corrispondente.

- In caso di taglio più lungo delle lame, è meglio prima praticare un taglio a V per poter meglio introdurre la cesoia.

- Sgravare il divaricatore e rimuoverlo dal luogo d'impiego.

- Chiudere le lame finché l'apertura fra le punte è di ca. 10 mm.

- Aprire la valvola di decompressione della pompa a mano e bloccare la leva con l'apposito dispositivo.

- Se è stata usata la prolunga idraulica, staccarla, arrotolarla e collegare i relativi raccordi tra loro (protezione dalla sporcizia e da eventuali danni).

- Sistemare il tubo idraulico sul telaio di base / pedana (con i punti d'incrocio leggermente scalati) e fissare il divaricatore fra le molle di ritenuta.

Nota:

- Non tagliare acciaio temprato.

- Non schiacciare materiale con i primi 15 - 20 mm delle punte della 
cesoia.

### Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| L'attrezzo non sviluppa tutta la sua potenza. Impossibile raccordare, risp. distaccare i tubi. | Valvola di decompressione non completamente chiusa. Tubi non raccordati correttamente. Aria nel circuito. Carenza d'olio nella pompa. Aumento della pressione dovuto a riscaldamento (per es. a causa dell'esposizione al sole). | Chiudere completamente la valvola di decompressione. Staccare e raccordare di nuovo i tubi. Spurgare il sistema: pompare 10 volte senza azionare l'impugnatura girevole. Controllare il livello dell’olio nella pompa idraulica (far eseguire da uno specialista). Allentare leggermente la vite di decompressione sul raccordo del tubo flessibile mediante la chiave imbus per ridurre la pressione. Con cura stringere di nuovo la vite di decompressione. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire il divaricatore idraulico e la pompa a mano con uno strofinaccio (non usare l'idropulitrice).

- Lubrificare leggermente gli snodi della pompa e del divaricatore, nonché le lame della cesoia.

- Verificare che le lame e i tubi idraulici funzionino correttamente e che non siano danneggiati.

## Assortimento di cuscini sollevatori pneumatici

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

È vietato

- riempire i cuscini sollevatori con altri mezzi all'infuori dell'aria compressa;

- riempire i cuscini senza utilizzare il dispositivo di comando;

- riempire i cuscini da una bombola d'aria compressa senza intercalare un riduttore di pressione (<10 bar);

- rimanere presso il cuscino durante il riempimento o lo svuotamento sotto carico;

- raccordare o staccare tubi sotto pressione;

- utilizzare più di due cuscini sovrapposti;

- posizionare un cuscino grande sopra uno più piccolo.

### Scopo

I cuscini sollevatori servono principalmente per sollevare e spostare i 
carichi.

### Descrizione

| Equipaggiamento completo |  |
| --- | --- |
| 3 1 4 2 1 6 1 5 | 1 Cuscini sollevatori (2 grandi, 2 medi e 1 piccolo) 2 Contenitore per il dispositivo di comando e gli accessori per cuscini sollevatori seguenti: 3 Valvola d'arresto con tubo flessibile da 25 cm (2) 4 Dispositivo di comando 5 Tubo flessibile da 4 m (1 nero, 1 rosso e 1 giallo) 6 Adattatore per aria compressa |

### Dati tecnici

Pressione di lavoro:

- Riempimento con il compressore			ca. 7 bar

- Riempimento con la bombola d'aria compressa	max.10 bar

| Cuscini sollevatori | Dimensioni | Peso | Altezza di sollevamento | Forza di sollevamento massima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - a 7 bar | - a 10 bar |
| piccolo | 200 x 255 mm | 1 kg | - 95 mm | 2,5 t | 3,5 t |
| medio | 370 x 370 mm | 3 kg | - 180 mm | 7,5 t | 10 t |
| grande | 780 x 690 mm | 11 kg | - 380 mm | 34 t | 49 t |

- Nel corso del sollevamento aumenta la convessità del cuscino sollevatore e quindi diminuisce la superficie d'appoggio efficace tra il cuscino e il carico da sollevare. Ciò significa che con l'aumentare dell'altezza diminuisce la forza di sollevamento.

### Funzionamento con il compressore

Realizzazione dell'operatività

La pressione di 7 bar prodotta dal compressore può essere immessa nei cuscini sollevatori direttamente attraverso il dispositivo di comando senza riduttore di pressione.

L'oliatore automatico non va intercalato nella condotta dell'aria 
compressa.

- Soffiare e pulire i tubi con l'aria compressa.

- Raccordare il tubo flessibile (nero) con l'adattatore per aria compressa chiuso al tubo dell'aria compressa e all'entrata del dispositivo di comando.

- Raccordare il tubo flessibile (rosso o giallo) all'uscita del dispositivo di comando e, a seconda delle necessità con o senza valvola d'arresto, ai cuscini sollevatori (assicurarsi che la sporcizia non penetri nei nippli di raccordo).

- Posizionare il cuscino sollevatore nel luogo d'impiego (spingerlo sotto il carico mediante il tubo flessibile).

  - Proteggere il cuscino da oggetti taglienti e da sporgenze aguzze (frapponendo tavole di legno o piastre di gomma).

  - Introdurre il cuscino sotto il carico possibilmente per intero, ma almeno nella misura del 75%.

  - In caso di sovrapposizione di due cuscini di grandezza diversa, piazzare quello più piccolo sopra.

Sollevamento (riempimento)

- Chiedere"aria" e aprire l'adattatore per aria compressa.

- Riempire lentamente il cuscino azionando il dispositivo di comando.

- Sollevare il carico fino all'altezza desiderata, lentamente e senza scossoni.

  - Assicurare il carico contro lo slittamento.

  - Puntellare continuamente il carico durante l'operazione di sollevamento.

  - Usare possibilmente sempre i blocchetti d'appoggio neri o del legname idoneo (mai usare sassi o metallo su metallo).

Abbassamento (svuotamento)

Azionando il dispositivo di comando, risp, la valvola d'arresto, abbassare il carico lentamente e senza scossoni.

Messa fuori servizio

- Chiudere il rubinetto sull'adattatore per aria compressa e scaricare il tubo dell'aria compressa.

- Staccare il dispositivo di comando e i tubi di raccordo, rimontare i cappucci di protezione ai cuscini sollevatori.

### Funzionamento con bombole d'aria compressa

In linea di principio, il funzionamento con bombole d'aria compressa è ammesso. L'acquisizione degli oggetti d'equipaggiamento necessari (riduttore di pressione, tubo flessibile di raccordo, bombole d'aria compressa) spetta all'utilizzatore.

Per questo modo di funzionamento, utilizzare solo valvole approvate dai fabbricati dei cuscini sollevatori, risp. delle bombole per aria compressa e rispettare le rispettive istruzioni per l'uso.

### Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Il cuscino sollevatore non può essere riempito, o può essere riempito solo lentamente. | Quantità insufficiente d'aria compressa. Corpi estranei nei nippli a innesto rapido. Nippli a innesto rapido ghiacciati. | Verificare i tubi d'alimentazione e la sorgente dell'aria compressa; ev. sostituire la sorgente. Far passare e liberare i nippli con un filo metallico senza punta. Scaldare i nippli con le mani e poi procedere come in caso di presenza di corpi estranei. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

- Pulire i cuscini sollevatori, il dispositivo di comando e i tubi flessibili con uno strofinaccio asciutto o umido (non usare strofinacci unti!).

- Soffiare e pulire o lavare con acqua i nippli a innesto rapido sporchi.