Materiale, apparecchi e attrezzi della sezione di sostegno Parte 4: Perforazione, demolizione e taglio

Indice

Indice		3

Parte 4: Perforazione, demolizione e taglio	7

1	Indicazioni generali	7

1.1	Prescrizioni generali di sicurezza	7

1.2	Scopo	7

2	Apparecchi e attrezzi pneumatici	9

2.1	Oliatore automatico PLO 10	9

2.1.1	Scopo	9

2.1.2	Descrizione	9

2.1.3	Dati tecnici	9

2.1.4	Funzionamento	9

2.1.5	Guasti	10

2.1.6	Manutenzione	10

2.2	Martello pneumatico A7	11

2.2.1	Scopo	11

2.2.2	Descrizione	11

2.2.3	Dati tecnici	11

2.2.4	Funzionamento	12

2.2.5	Guasti	12

2.2.6	Manutenzione	13

2.3	Martello pneumatico PLA 24 / TEX 22	13

2.3.1	Scopo	13

2.3.2	Descrizione	13

2.3.3	Dati tecnici	14

2.3.4	Funzionamento	14

2.3.5	Guasti	15

2.3.6	Manutenzione	15

2.4	Martello perforatore BH11	16

2.4.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	16

2.4.2	Scopo	16

2.4.3	Descrizione	16

2.4.4	Dati tecnici	17

2.4.5	Funzionamento	17

2.4.6	Guasti	18

2.4.7	Manutenzione	19

3	Apparecchi e attrezzi con motore a scoppio	21

3.1	Motosega a benzina 90	21

3.1.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	21

3.1.2	Scopo	21

3.1.3	Descrizione	22

3.1.4	Dati tecnici	24

3.1.5	Funzionamento	24

3.1.6	Guasti	27

3.1.7	Manutenzione	29

4	Attrezzi con motore elettrico	31

4.1	Martello perforatore e demolitore 92, elettropneumatico	31

4.1.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	31

4.1.2	Scopo	31

4.1.3	Descrizione	31

4.1.4	Dati tecnici	32

4.1.5	Funzionamento	32

4.1.6	Utilizzazione	33

4.1.7	Guasti	33

4.1.8	Manutenzione	34

4.2	Sega diritta pendolare	35

4.2.1	Scopo	35

4.2.2	Descrizione	35

4.2.3	Dati tecnici	36

4.2.4	Tipi di lama	36

4.2.5	Funzionamento	37

4.2.6	Utilizzazione	37

4.2.7	Guasti	38

4.2.8	Manutenzione	38

4.3	Smerigliatrice angolare elettrica	39

4.3.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	39

4.3.2	Scopo	39

4.3.3	Descrizione	39

4.3.4	Dati tecnici	40

4.3.5	Funzionamento	40

4.3.6	Utilizzazione	41

4.3.7	Guasti	41

4.3.8	Manutenzione	42

4.4	Troncatrice per acciaio da costruzione	43

4.4.1	Scopo	43

4.4.2	Descrizione	43

4.4.3	Dati tecnici	44

4.4.4	Funzionamento	44

4.4.5	Utilizzazione	44

4.4.6	Guasti	45

4.4.7	Manutenzione	45

5	Tagliatrice autogena	47

5.1	Tagliatrice autogena 69/86	47

5.1.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	47

5.1.2	Scopo	47

5.1.3	Descrizione	47

5.1.4	Dati tecnici	49

5.1.5	Funzionamento	49

5.1.6	Guasti	51

5.1.7	Manutenzione	52

Parte 4: Perforazione, demolizione e taglio

# Indicazioni generali

## Prescrizioni generali di sicurezza

Per tutti i lavori si devono indossare:

- l'elmetto protettivo con protezione per l'udito e visiera

- dei guanti da lavoro

- delle calzature idonee

- una maschera antipolvere in caso di polvere abbondante

Le persone che lavorano esposte al pericolo di caduta, vanno assicurate con corde di salvataggio oppure con altri equipaggiamenti controllati e omologati per questo scopo.

Effettuando delle aperture nelle pareti e nelle solette si deve prestare attenzione alle condutture (corrente forte e corrente debole, gas, acqua ecc.) esistenti.

Durante il servizio d'esercitazione nessuno deve trovarsi nel locale sottostante, quando si effettuano aperture nelle solette.

Se degli apparecchi vengono raccordati alla rete elettrica pubblica, bisogna farlo interponendo un interruttore di sicurezza FI tra la presa di corrente e gli apparecchi stessi.

Prima di effettuare lavori di manutenzione agli apparecchi elettrici, bisogna staccarli dall'alimentazione elettrica.

È vietato

- tagliare elementi sotto tensione idraulica, pneumatica, elettrica o meccanica;

- tagliare tubi, recipienti e simili che contengono o contenevano sostanze infiammabili o chimiche;

- utilizzare apparecchi elettrici in un ambiente con pericolo d'esplosione.

## Scopo

Gli apparecchi e gli attrezzi di perforazione, da demolizione e da taglio a disposizione della protezione civile permettono alle formazioni d'intervento da una parte, di frantumare grandi parti di costruzione in pietra naturale, pietra artificiale, muratura o calcestruzzo e dall'altra, di crearsi dei passaggi attraverso i muri, di sventrare solette e pavimenti.

# Apparecchi e attrezzi pneumatici

## Oliatore automatico PLO 10

### Scopo

L'oliatore serve alla lubrificazione automatica degli apparecchi e degli attrezzi pneumatici, nonché della pompa a immersione.

### Descrizione

| 1 2 3 4 5 6 | 1 Tubo flessibile di raccordo 2 Vite di regolazione 3 Vite di riempimento dell’olio 4 Rubinetto 5 Raccordo a baionetta 6 Tubo dell'aria compressa |
| --- | --- |

### Dati tecnici

| Capienza del serbatoio dell'olio | 1 l |
| --- | --- |
| Rendimento | 0 - 300 g/h |
| Durata di funzionamento per ogni riempimento | ca. 3 h |
| Pressione d'esercizio | 3,5 - 7 bar |
| Lubrificante | Olio multigrado, oppure SAE 10 W - 30 |
| (con temperature molto basse) | SAE 10 W - 30 diluito 1:1 con petrolio |

### Funzionamento

Realizzazione dell'operatività

- Soffiare e pulire i tubi con l'aria compressa.

- Inserire e raccordare l'oliatore nella condotta dell'aria compressa prima del tubo di raccordo con la freccia rivolta in direzione dell'attrezzo pneumatico.

- Aprire il rubinetto.

- Dosare l'afflusso dell'olio con la vite di regolazione (impostazione di base ca. 1/2 giro). Il dosaggio è impostato correttamente, quando si forma un sottile bordo oscuro di olio attorno all'apertura dello scappamento dell'attrezzo pneumatico e un sottile strato d'olio attorno al codolo dell'arnese innestato.

Aggiunta di olio

Quando la riserva d'olio è esaurita, il flusso dell'aria compressa viene automaticamente interrotto.

Quindi:

- Chiudere il rubinetto.

- Scaricare la pressione dell'aria dell'attrezzo.

- Togliere la vite di riempimento dell’olio.

- Rabboccare l'olio.

- Riavvitare e stringere la vite di riempimento dell’olio.

- Aprire il rubinetto.

### Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| L'oliatore non eroga olio. | Sistema valvolare incrostato. Orifizio d'immissione dell'aria al mantice o ugello separatore dell'acqua ostruito. | Togliere l'olio dal serbatoio, versarvi alcuni cm3 di olio detergente, chiudere l'apertura di riempimento, aprire la vite di regolazione e scuotere l'oliatore. Ripetere alcune volte questa operazione finché il sistema valvolare funziona liberamente, poi soffiare e pulire l'oliatore con aria compressa. Svitare e togliere il rubinetto, pulire l'orifizio d'immissione dell'aria e l'ugello separatore dell'acqua. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire l'attrezzo.

- Rabboccare l'olio.

## Martello pneumatico A7

### Scopo

Il martello pneumatico A7 viene impiegato per aprire dei passaggi.

### Descrizione

| Martello pneumatico A7 con accessori in cassa di trasporto |  |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 7 6 5 | 1 Cassa di trasporto 2 Punta 430 mm (arnese a innesto; 4) 3 Martello pneumatico A7 (2) 4 Chiave a gancio (2) 5 Martello di plastica 6 Occhiali di protezione in scatola (2) 7 Diversi ricambi, attrezzi (pinza per fascette inclusa) |

| Martello pneumatico A7 |  |
| --- | --- |
| 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 Levetta di comando 2 Nipplo di raccordo 3 Fascetta di scappamento 4 Apertura dello scappamento 5 Anello di plastica 6 Calotta di ritegno 7 Anello tampone 8 Arnese a innesto |

### Dati tecnici

| Peso (senza arnese a innesto) | 8,7 kg |
| --- | --- |
| Pressione d'esercizio | 4-6 bar |
| Numero di percussioni (a 5 bar) | 1400 al minuto |
| Consumo d'aria | 0,95 m3/min |

### Funzionamento

Realizzazione dell'operatività

- Svitare la calotta di ritegno (attenti all'anello tampone).

- Innestare l'arnese in modo che l'anello tampone venga a trovarsi tra il rigonfiamento e la calotta di ritegno.

- Avvitare la calotta di ritegno e serrarla con un martello di plastica.

- Controllare lo scorrimento dell'arnese.

- Raccordare il tubo flessibile all'oliatore automatico, avvitare e serrare il dado di raccordo con la chiave a gancio.

Controlli durante il funzionamento

- Controllare periodicamente che la calotta di ritegno e il dado di raccordo siano ben stretti.

- Evitare i colpi a vuoto.

### Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Il martello pneumatico non funziona o non raggiunge il suo pieno rendimento. Formazione di ghiaccio all'apertura dello scappamento. | Pressione d'esercizio del compressore troppo bassa; oliatore vuoto o intercalato in modo sbagliato; tubi dell'aria compressa stesi male. Incrostazioni causate da residui d'olio. Condizioni climatiche sul luogo d'intervento sfavorevoli. | Controllare la pressione d'esercizio, il livello dell'olio e la direzione di montaggio dell'oliatore, nonché la posa dei tubi dell'aria compressa. - Versare alcuni cm3 di olio detergente nel raccordo d'entrata dell'aria compressa e mettere in funzione il martello pneumatico; se necessario, ripetere l'operazione. - Versare 2-3 dl di petrolio nel tubo flessibile di raccordo e rimettere in funzione il martello pneumatico. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pompare 2-3 volte nell'orifizio d'entrata dell'aria compressa e far funzionare il martello per alcuni secondi con l'arnese inserito e appoggiato su un fondo duro.

- Pulire l'esterno dell'attrezzo.

- Controllare che la fascetta di scappamento sia fissata bene.

- Controllare che l'anello tampone nella calotta di ritegno e l'anello di plastica sul cilindro non siano danneggiati o consumati.

- Controllare gli arnesi a innesto: smussatura delle punte, superficie di percussione, dirittezza (se si riscontrano dei danneggiamenti alle superfici di percussione, far controllare i martelli pneumatici).

## Martello pneumatico PLA 24 / TEX 22

### Scopo

Il martello pneumatico PLA24, risp. TEX22 viene impiegato soprattutto per effettuare attraversamenti nelle solette e nei muri, nonché per frantumare le macerie.

### Descrizione

| 1 Cassa di trasporto 2 Punta (arnese a innesto) esago- nale, 450 mm (3; modello TEX:4) 3 Chiave a gancio 4 Occhiali di protezione panoramici in scatola | 5 Martello pneumatico PLA 24 / TEX 22 6 Modello TEX22: scatola con ricambi 7 Modello PLA 24: Borsa in tela olona con attrezzi e ricambi |
| --- | --- |
| 1 3 4 7 5 2 4 | 1 3 4 5 26 |
| Martello pneumatico PLA 24 | Martello pneumatico TEX22 |

| Martello pneumatico PLA 24 / TEX 22 |  |
| --- | --- |
| 7 8 6 5 4 3 2 1 7 8 6 5 4 3 2 1 | - Levetta di comando - Nipplo di raccordo - Apertura dello scappamento - Vite codolo o di serraggio - Foro di lubrificazione della caviglia d'arresto - Porta-arnese - Brida di guida - Arnese a innesto |

### Dati tecnici

|  | PLA24 | TEX22 |
| --- | --- | --- |
| Peso (senza arnese a innesto) | 24 kg | 23 kg |
| Pressione d'esercizio | 4-6 bar | 4-6 bar |
| Numero di percussioni (a 5 bar) | 865 al minuto | 1'350 al minuto |
| Consumo d'aria | 1,25 m3/min | 1,45 m3/min |

### Funzionamento

- Realizzazione dell'operatività

- Aprire il porta-arnese.

- Innestare l'arnese.

- Chiudere il porta-arnese.

- Controllare lo scorrimento dell'arnese.

- Raccordare il tubo flessibile all'oliatore automatico, avvitare e serrare il dado di raccordo con la chiave a gancio.

- Controlli durante il funzionamento

- Controllare periodicamente che il dado di raccordo sul tubo flessibile sia ben stretto.

- Evitare i colpi a vuoto.

### Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Il martello pneumatico non funziona o non raggiunge il suo pieno rendimento. Formazione di ghiaccio all'apertura dello scappamento. | Pressione d'esercizio del compressore troppo bassa; oliatore vuoto o intercalato in modo sbagliato; tubi dell'aria compressa stesi male. Incrostazioni causate da residui d'olio. Condizioni climatiche sul luogo d'intervento sfavorevoli. | Controllare la pressione d'esercizio, il livello dell'olio e la direzione di montaggio dell'oliatore, nonché la posa dei tubi dell'aria compressa. - Versare alcuni cm3 di olio detergente nel raccordo d'entrata dell'aria compressa e mettere in funzione il martello pneumatico; se necessario, ripetere l'operazione. - Versare 2-3 dl di petrolio (o di antigelo) nel tubo flessibile di raccordo e rimettere in funzione il martello pneumatico. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pompare 2-3 volte nell'orifizio d'entrata dell'aria compressa e far funzionare il martello per alcuni secondi con l'arnese inserito e appoggiato su un fondo duro.

- Pulire l'esterno dell'attrezzo.

- Oliare la caviglia d'arresto attraverso il foro di lubrificazione.

- Controllare gli arnesi a innesto: smussatura delle punte, superficie di percussione, dirittezza (se si riscontrano dei danneggiamenti alle superfici di percussione, far controllare i martelli pneumatici).

## Martello perforatore BH11

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

È vietato

- direzionare la stanga perforante rotante senza la boccola di guida boccola di guida;

- direzionare la stanga perforante con la boccola di guida indossando dei guanti da lavoro.

### Scopo

Il martello perforatore BH11 viene impiegato soprattutto per attraversare muri e solette. I fori così creati servono soprattutto per mettersi in contatto con le persone intrappolate.

### Descrizione

| Martello perforatore BH11 con accessori in cassa di trasporto |  |
| --- | --- |
| 4 3 5 2 6 1 22 7 9 5 9 8 10 | 1 Cassa di trasporto con compartimento 2 Oliatore 3 Cassetta con corone di perforazione in acciaio ed estrattore per corone 4 Occhiali di protezione panoramici in scatola (4) 5 Boccole di guida in ma- teria plastica (acquisi- zione individuale; 2) 6 Chiavi a gancio 7 Martelli perforatori BH11 (2) 8 Pinza di tensione 9 Stanghe perforanti esagonali, 800 mm (caricate sul carrello da trasporto del compressore; 4) 10 Borsa in tela olona con attrezzi e ricambi |

| Martello perforatore BH11 |  |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 10 9 8 | - 1 Vite di serraggio - 2 Rubinetto di passaggio - 3 Nipplo di raccordo - 4 Staffa di ritegno - 5 Stanga perforante - 6 Boccola di guida - 7 Corona di perforazione - 8 Involucro con nipplo ingrassatore per il rocchetto - 9 Apertura dello scappamento - 10 Valvola di soffiatura |

### Dati tecnici

| Peso (senza stanga perforante) | 13,5 kg |
| --- | --- |
| Pressione d'esercizio | 4-6 bar |
| Numero di percussioni (a 5 bar) | 2'400 al minuto |
| Numero di giri | 120 - 180 giri/minuto |
| Consumo d'aria | 1,35 m3/min |
| diametro della corona di perforazione | 35 mm |

### Funzionamento

- Realizzazione dell'operatività

- Fissare la corona di perforazione sulla stanga perforante premendo contro un muro o un sasso (mai battere con un martello in acciaio).

- Infilare la boccola di guida sulla stanga perforante.

- Aprire la staffa di ritegno.

- Innestare la stanga perforante.

- Chiudere la staffa di ritegno.

- Controllare lo scorrimento e la rotazione della stanga perforante.

- Raccordare il tubo flessibile all'oliatore automatico, avvitare e serrare il dado di raccordo con la chiave a gancio.

- Controlli durante il funzionamento

- Controllare periodicamente che il dado di raccordo sul tubo flessibile sia ben stretto.

- Soffiare e pulire periodicamente il foro azionando la valvola di 
soffiatura.

- Evitare i colpi a vuoto.

### Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Il martello perforatore non funziona o non raggiunge il suo pieno rendimento. Il martello riesce a perforare solo malamente o non riesce del tutto. | Pressione d'esercizio del compressore troppo bassa; oliatore vuoto o intercalato in modo sbagliato; tubi dell'aria compressa stesi male. Incrostazioni causate da residui d'olio. Spurgo insufficiente. | Controllare la pressione d'esercizio, il livello dell'olio e la direzione di montaggio dell'oliatore, nonché la posa dei tubi dell'aria compressa. - Versare alcuni cm3 di olio detergente nel raccordo d'entrata dell'aria compressa e mettere in funzione il martello perforatore; se necessario, ripetere l'operazione. - Controllare e pulire i fori della corona di perforazione e il canale di soffiatura della stanga perforante; eventualmente sostituire la stanga perforante, risp. la corona di perforazione. |
| Staffa di ritegno rotta. Formazione di ghiaccio all'apertura dello scappamento. | Sollecitazione per troppo tempo a vuoto durante il ritiro del martello perforatore. Condizioni climatiche sul luogo d'intervento sfavorevoli. | - Sostituire la staffa di ritegno. - Versare 2-3 dl di petrolio (o di antigelo) nel tubo flessibile di raccordo e rimettere in funzione il martello perforatore. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Con l'oliatore pompare 2-3 volte nell'orifizio d'entrata dell'aria compressa e far funzionare il martello per alcuni secondi con la stanga perforante inserita e appoggiata su un fondo duro.

- Lubrificare il rocchetto (ingrassatore nella cassa d'equipaggiamento del compressore).

- Pulire l'esterno dell'attrezzo.

- Controllare che la staffa di ritegno sia fissata bene.

- Stringere le viti di serraggio.

- Controllare le stanghe e le corone di perforazione: superficie di percussione, dirittezza, passaggio dell'aria, croce tagliente (se si riscontrano dei danneggiamenti alle superfici di percussione della stanga perforante, far controllare i martelli perforatori).

# Apparecchi e attrezzi con motore a scoppio

## Motosega a benzina 90

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

Per tutti i lavori si devono indossare pantaloni o gambali di protezione contro le ferite da taglio.

Durante l'avviamento del motore nessuno deve trovarsi nel raggio d'azione della catena da taglio.

Per sostituire la catena da taglio oppure per controllarne la tensione, il motore dev'essere spento.

È vietato

- utilizzare la motosega a un'altezza superiore alle proprie spalle;

- camminare o spostarsi con la catena da taglio in movimento.

### Scopo

Le motoseghe vengono impiegate per

- effettuare aperture nelle solette e nelle pareti di legno;

- approntare elementi in legno per le costruzioni ausiliarie;

- ridurre a pezzi il legname caduto o trasportato dall'acqua.

### Descrizione

| Motosega a benzina 90 con accessori |  |
| --- | --- |
| 1 Cassa di trasporto (acquisizione individuale) 2 Tubo di riempimento per taniche 3 Taniche per carburante da 20 l 4 Contenitori da 0,5 l con lubrificante per catene (2) 5 Contenitori da 0,5 l con olio per motori (2) 6 Astuccio per accessori, quaderno di controllo incluso 7 Catene da taglio (3 catene di riserva) 8 Protezione catena in materia plastica 9 Motosega a benzina 90 completa 10 Misurino graduato da ½ l in materia plastica 11 Imbuto in materia plastica con setaccio | 12 Gambali o pantaloni di protezione contro le ferite da taglio (2 paia gr. XL arancioni e 1 paio gr. XXL rosso vino) 13 Contenitore da 3 l in materia plastica per carburante 14 Attrezzi e accessori in astuccio di plastica con: - candela d'accensione (di ricambio) - cacciavite 4 mm - chiave maschio ø 5 mm per viti Torx - chiave combinata esagonale con cacciavite - Lima rotonda per catene da taglio con manico 15 Occhiali di protezione panoramici in scatola di plastica 16 Elmetto protettivo completo con protezione dell’udito e visiera |
| 13 12 14 9 11 10 8 7 1 2 3 4 5 6 16 15 |  |

| Motosega a benzina 90 con elementi di comando |  |
| --- | --- |
| 1 Impugnatura posteriore 2 Chiusura del coperchio sede carburatore 3 Connettore candela 4 Impugnatura anteriore (maniglia tubolare) 5 Scudo anteriore di protezione della mano (con scatto del freno catena) 6 Freno catena 7 Artigli 8 Dispositivo tendicatena | 9 Spranga di guida 10 Catena da taglio 11 Perno recupero catena 12 Dadi esagonali per il coper- chio rocchetto catena 13 Coperchio rocchetto catena 14 Rocchetto catena 15 Scudo posteriore di prote- zione della mano |
| 1 2 3 4 5 7 8 9 10 15 6 14 13 12 11 |  |

| 16 Impugnatura d'avviamento 17 Leva del commutatore combinato (avviamento a caldo e a freddo, marcia e arresto) 18 Dispositivo di bloccaggio della leva del gas | 19 Leva del gas 20 Tappo serbatoio carburante 21 Tappo serbatoio lubrificante per catena 22 Protezione catena in materia plastica |
| --- | --- |
| 16 17 18 19 20 22 21 |  |

### Dati tecnici

| Motore monocilindrico a due tempi | 70,7 cm3 |
| --- | --- |
| Potenza | 3.8 kW a 9'500 giri/min |
| Consumo di carburante | ca. 2 l/h |
| Capienza del serbatoio carburante | 0.8 l |
| Carburante | Miscela di olio per motori SAE 50 oppure di olio per motori a due tempi d'uso comune con benzina senza piombo, rapporto 1:40 |
| Frizione | Frizione centrifuga |
| Velocità della catena | 20,7 m/s a 9'500 giri/min |
| Lubrificante per catene | SAE 50 oppure lubrificante per catene d'uso comune |
| Lunghezza utile della spranga di guida | 50 cm |
| Peso della motosega completa | 8,3 kg |

### Funzionamento

- Realizzazione dell'operatività

Montaggio della catena da taglio:

[C]  [B]     [A]      [D]  [E]         [F]

- Svitare i dadi di fissaggio [A] e allentare la tensione della catena (girare la vite tendicatena [B] in senso antiorario).

- Togliere i dadi di fissaggio [A] e il coperchio rocchetto catena [C], e togliere la catena da taglio consumata.

- Disinnestare il freno catena (tirare lo scudo di protezione della mano verso l'impugnatura anteriore).

- Montare la catena affilata nella spranga di guida.

- Inserire la spranga di guida [D] sui prigionieri (sulla parte inferiore i taglienti dei denti [E] devono essere rivolti verso il motore).

- Allentare la vite tendicatena [B] e montare il coperchio rocchetto catena [C] in modo che il perno del dispositivo tendicatena entri nella spranga di guida, in seguito stringere a mano i dadi di fissaggio [A].

- Sollevare leggermente la spranga di guida [D] e stringere la vite tendicatena[B] finché a metà della spranga la catena possa essere sollevata con la mano di ca. 0,5 cm.

- Sempre tenendo sollevata [F] la spranga di guida [D], serrare i dadi di fissaggio [A].

- Controllare se la catena si lascia tirare a mano lungo la feritoia della spranga.

Esercizio estivo, risp. invernale:

Con temperature esterne inferiori a +10° C bisogna evitare la formazione di ghiaccio all'interno del carburatore; l'immissione dell'aria nel carburatore deve quindi avvenire con il cursore spostato su "esercizio invernale".

- Smontare il coperchio sede carburatore.

- Estrarre il cursore dalle guide di sostegno (nel coperchio sede 
carburatore) per l'esercizio estivo e inserirlo nelle guide per l'esercizio invernale.

- Rimontare il filtro dell'aria e il coperchio sede carburatore.

Con temperature esterne superiori a +20° C, il cursore dev'essere riposizionato per l'esercizio estivo.

| Cursore (2) nella guida di sostegno per l'esercizio estivo | Cursore (2) nella guida di sostegno per l'esercizio invernale |
| --- | --- |

Messa in funzione

|  | - Elementi di comando: - 1 Commutatore combinato - 2 Leva del gas - 3 Dispositivo di bloccaggio della leva del gas |
| --- | --- |
|  | Posizioni del commutatore combinato: A Arresto B Marcia C Avviamento a caldo D Avviamento a freddo |

- Tenendo premuto il dispositivo di bloccaggio della leva del gas

  - posizionare, a motore freddo, il commutatore combinato su "avviamento a freddo" D);

  - posizionare, a motore caldo, il commutatore combinato su "avviamento a caldo" (C); usare questa posizione anche se il motore è ancora freddo, ma è già stato avviato.

- Tendere leggermente la cordicella d'avviamento e con un tiro deciso avviare il motore. Se la leva si trova in posizione "avviamento a freddo", metterla sulla posizione "avviamento a caldo" (C) dopo i primi rumori di scoppio e ripetere la procedura di messa in moto.

- Quando il motore gira, premere brevemente sulla leva del gas. Il commutatore combinato si sposta automaticamente su "marcia" (B).

- Controllare la lubrificazione della catena.

Controlli durante il funzionamento

- Controllare periodicamente:

  - la lubrificazione della catena (eiettore dell'olio),

  - la tensione della catena (solo a motore spento),

  - il livello del carburante (ad ogni riempimento di carburante riempire anche il serbatoio del lubrificante),

  - a temperature sotto zero e quando il legno da segare è molto resinoso, occorre diluire l'olio di lubrificazione per catene con petrolio (rapporto massimo 4:1).

- Usando una catena da taglio nuova:

  - dopo ca. 5 minuti spegnere il motore,

  - controllare la tensione della catena,

  - se necessario, tendere nuovamente la catena.

- Messa fuori servizio

- Rilasciare la leva del gas.

- Posizionare il commutare combinato su "arresto" (A).

### Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Il motore non si avvia. | Serbatoio del carburante vuoto. Candela d'accensione bagnata. | Riempire il serbatoio. Svitare, pulire e controllare la distanza di 0,5 mm fra gli elettrodi della candela, far girare 4-5 volte il motore con la cordicella d'avviamento, poi riavvitare la candela. |
| Il motore sussulta (perde colpi) e non raggiunge il numero di giri necessario. | Valvola dell'aria non aperta. Durante la marcia a vuoto, miscela troppo magra. Filtro dell'aria sporco. Candela d'accensione unta o carbonizzata. Motore ancora troppo freddo. Distanza fra gli elettrodi errata. Cavo d'accensione non collegato (bene). Acqua o sporcizia nel serbatoio del carburante. | Aprire la valvola dell'aria. Consultare un meccanico. Pulire il filtro dell'aria. Pulire la candela d'accensione. Lasciare che il motore si riscaldi. Regolare la distanza fra gli elettrodi o sostituire la candela. Fissare il cavo d'accensione. Pulire il serbatoio del carburante. |
| Il motore si surriscalda. | Lamelle di raffreddamento intasate da segatura, foglie o rametti. Motore regolato per l'esercizio invernale. | Pulire i passaggi dell'aria. Spostare il cursore con una temperatura superiore a +10° C. |
| La catena sega storto o male. La spranga di guida e la catena si surriscaldano. Formazione di scintille tra la spranga di guida e la catena. | Catena montata in modo sbagliato. Catena consumata (ev. solo da un lato), danneggiata, affilata male, oppure con una delimitazione di profondità insufficiente. Spranga di guida consumata da un lato. Catena consumata o troppo tesa. Lubrificazione della catena insufficiente. Catena consumata; ad alto regime, pressione di lavoro eccessiva sulla catena. Lubrificazione della catena insufficiente. | Montare la catena correttamente. Affilare la catena, se necessario sostituirla. Sostituire la spranga di guida e farla sistemare dal CRrip. Sostituire la catena, risp. allentare la tensione. Verificare il livello dell'olio, risp. se la lubrificazione funziona. Sostituire la catena. Verificare il livello dell'olio, risp. se la lubrificazione funziona. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Smontare la catena.

- Pulire l'attrezzo (ungere leggermente le parti lucide).

- Pulire la catena e la spranga di guida con olio detergente e controllarne lo stato. Se necessario, sostituire la catena.

- Dopo un giorno di lavoro, pulire il filtro dell'aria con l'aria compressa.

- Controllare lo stato della cordicella d'avviamento.

- Controllare lo stato del perno recupero catena.

- Riempire i serbatoi del carburante e del lubrificante per catena.

- Controllare lo stato e la completezza degli accessori.

- Rimontare la catena.

- Aggiornare il quaderno di controllo.

# Attrezzi con motore elettrico

## Martello perforatore e demolitore 92, elettropneumatico

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

È vietato bloccare la levetta dell’interruttore con l’apposito pulsante durante i lavori di perforazione.

### Scopo

Il martello perforatore e demolitore viene impiegato soprattutto per la perforazione (esecuzione di fori per gli ancoraggi per cemento armato), nonché per effettuare aperture e ridurre a pezzi pietre naturali e artificiali, muri, cemento armato, ecc.

### Descrizione

1 Martello perforatore e demolitore in cassa di legno 2 Scalpello a punta, ø 19 mm, lunghezza 415 mm (2) e 575 mm (2) 3 Scalpello piatto, ø 19 mm, lunghezza 415 mm 4 Fioretti (punte elicoidali) in metallo duro, ø 35 mm, lunghezza 415 mm e 690 mm Fioretti (punte elicoidali) in metallo duro, ø 22 mm, lunghezza 415 mm 5 Occhiali di protezione panoramici in scatola 6 Perno 7 Molla di ritenuta 8 Maschera di protezione di carta con sacchetto

4 3 2 5 6 7 1 8

| 1 Rotella zigrinata 2 Pulsante di bloccaggio 3 Interruttore principale 4 Impugnatura | 5 Manopola di comando 6 Impugnatura regolabile 7 Coppiglia tubolare 8 Molla di ritenuta |  |
| --- | --- | --- |
| 8 7 6 5 1 2 3 4 |  |  |

### Dati tecnici

| Lunghezza x larghezza x altezza (senza arnese) | 545 x 105 x 245 mm |
| --- | --- |
| Peso, senza arnese | 10 kg |
| Tensione nominale | 230 V |
| Potenza assorbita | 1'100 W |
| Corrente assorbita | 5 A |
| Numero di percussioni, regolabile elettronicamente | 1'300 - 2'100 giri/min |
| Numero di giri del perforatore, regolabile elettronicamente | 170 - 265 giri/min |

### Funzionamento

Realizzazione dell'operatività

- Controllare che il martello perforatore e demolitore sia staccato dalla rete elettrica.

- Aprire la molla di ritenuta.

- Innestare l'arnese desiderato (il codolo dev'essere leggermente lubrificato).

- Chiudere la molla di ritenuta.

- A seconda dell'impiego, posizionare la manopola di comando su "martello" o su "perforatore".

- Tramite la rotella zigrinata, regolare il numero di giri (si utilizza un numero di ridotto di giri o di percussioni per es. per iniziare una perforazione oppure per lavorare su materiale di facile lavorazione).

- Spostare l'impugnatura regolabile sulla posizione di lavoro corretta.

Messa in funzione

- Raccordare l'attrezzo alla rete elettrica.

- Premere l'interruttore principale.

- Il pulsante di bloccaggio dell'interruttore principale può essere usato unicamente per lavori prolungati come martello demolitore. Lo sbloccaggio avviene premendo nuovamente l'interruttore principale.

### Utilizzazione

- Tenere il martello perforatore e demolitore in modo tale che oggetti solidi non possano ferire le mani.

- Lavorando con il martello perforatore e demolitore, l'operatore deve avere una posizione sicura, soprattutto durante la perforazione.

- Sollevare e riposizionare lo scalpello dopo una breve durata di percussione (10 secondi al massimo).

- In caso d'interruzione dei lavori o durante una pausa prolungata, staccare l'attrezzo dalla rete elettrica e riporlo in un luogo riparato dalle intemperie.

### Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Il motore non funziona | Utilizzatore difettoso. Cavo difettoso. Congiunzione dei cavi difettosa. Disgiuntore automatico dell'attrezzo scattato. Distributore di sicurezza FI scattato. Fusibile fuso / disgiuntore automatico scattato. | Sostituire l'utilizzatore per accertare se si tratta di un guasto alla rete elettrica oppure all'utilizzatore stesso (contrassegnare l'utilizzatore difettoso!). Controllare ed ev. sostituire il cavo. Controllare e sistemare la congiunzione dei cavi. Controllare e riarmare il disgiuntore automatico. Controllare e riarmare il distributore di sicurezza FI. Rete pubblica: controllare e sostituire il fusibile, risp. reinserire di disgiuntore automatico. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire l'attrezzo, soprattutto le fessure d'aerazione.

- Verificare che il cavo di raccordo non sia danneggiato.

- Arnesi:

  - Pulire gli arnesi sporchi.

  - (Far) riaffilare gli arnesi senza filo / senza punta.

  - Controllare l'usura del codolo dell'arnese.

- Controllare l'usura della bussola porta-arnese (vedi figura).

- Quando l'arnese è inserito, il gioco massimo ammissibile è di 6 mm su una lunghezza di 200 mm.

- Se questo gioco viene superato, è necessario sostituire la bussola porta-arnese.

## Sega diritta pendolare

### Scopo

La sega diritta pendolare serve a tagliare lamiere, tubi, piccoli profilati e pezzi di legno in spazi angusti.

### Descrizione

| 1 Sega diritta pendolare con valigetta in lamiera 2 Assortimento di lame | 3 Chiave maschio esagonale (imbus) 4 mm 4 Impugnatura amovibile |
| --- | --- |
| 1 2 4 3 |  |

| 1 Impugnatura amovibile 2 Levetta di commutazione del movimento pendolare 3 Rotella zigrinata per la regolazione dei giri 4 Interruttore principale 5 Pulsante di bloccaggio 6 Impugnatura | 7 Chiave maschio esagonale (imbus) 8 Vite di fissaggio della battuta 9 Battuta 10 Lama 11 Vite di fissaggio della lama |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 |  |

### Dati tecnici

| Lunghezza x larghezza x altezza (senza lama) | 480 x 105 x 140 mm |
| --- | --- |
| Peso, senza lama | 3,8 kg |
| Tensione nominale | 230 V |
| Potenza assorbita | 1'010 W |
| Numero di giri a vuoto, regolabile elettronicamente | 700 -2'400 giri/min |
| Lunghezza dellla corsa della lama | 27 mm |

### Tipi di lama

| - Tipo di lama Possibilità d'impiego | - S 922 VF - L 150 mm | - S 522 BF - L 100 mm | - S 1122 VF - L 228 mm | - S 1411 DF - L 305 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tagli rapidi in tutti i materiali | - x |  | - x |  |
| Tagli rapidi in metalli, metalli non ferrosi, lamiere, tubi e profilati da 3 a 8 mm di spessore |  | - x |  |  |
| Tagli grossolani in legno, materia plastica, calcestruzzo poroso < 270 mm |  |  |  | - x |

### Funzionamento

Realizzazione dell'operatività

- Controllare che la sega diritta pendolare sia staccata dalla rete elettrica.

- Con la chiave maschio esagonale (imbus) allentare la vite di fissaggio della lama.

- Inserire la lama tra il portalama e la piastrina di serraggio (il perno della piastrina deve inserirsi nel foro della lama) e serrare a fondo la vite di fissaggio della lama.

- Regolare il numero di giri mediante la rotella zigrinata dietro il motore, all'interno dell'impugnatura posteriore.

  - Legno			6

  - Materie plastiche 	4 - 5

  - Metalli 			1 - 3

- Impostare il movimento pendolare.

  - Levetta di commutazione in posizione orizzontale, nessun movimento pendolare (per materiali duri).

  - Levetta di commutazione in posizione verticale, movimento pendolare massimo (per materiali teneri).

- Regolare la posizione della battuta mediante la chiave maschio esagonale in funzione della lunghezza di lavoro ottimale della lama e serrare saldamente la vite di fissaggio per

  - ridurre la profondità di taglio della lama, oppure

  - sfruttare meglio la lama spostando la battuta.

Messa in funzione

- Raccordare l'attrezzo alla rete elettrica (srotolare sempre completamente il cavo).

- Per un impiego prolungato si può bloccare l'interruttore principale mediante il pulsante di bloccaggio. Lo sbloccaggio avviene premendo nuovamente l'interruttore principale.

### Utilizzazione

- Di regola, tenere la sega diritta pendolare con entrambe le mani.

- Evitare una pressione eccessiva sulla lama.

- Controllare periodicamente che le viti di fissaggio della lama e della battuta siano ben strette.

- In caso d'interruzione dei lavori o durante una pausa prolungata, staccare l'attrezzo dalla rete elettrica e riporlo in un luogo riparato dalle 
intemperie.

### Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Il motore non funziona | Utilizzatore difettoso. Cavo difettoso. Congiunzione dei cavi difettosa. Disgiuntore automatico dell'attrezzo scattato. Distributore di sicurezza FI scattato. Fusibile fuso / disgiuntore automatico scattato. | Sostituire l'utilizzatore per accertare se si tratta di un guasto alla rete elettrica oppure all'utilizzatore stesso (contrassegnare l'utilizzatore difettoso!). Controllare ed ev. sostituire il cavo. Controllare e sistemare la congiunzione dei cavi. Controllare e riarmare il disgiuntore automatico. Controllare e riarmare il distributore di sicurezza FI. Rete pubblica: controllare e sostituire il fusibile, risp. reinserire di disgiuntore automatico. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire l'attrezzo con uno strofinaccio.

- Verificare che il cavo di raccordo non sia danneggiato.

- Verificare che l'attrezzo funzioni correttamente e che non sia 
danneggiato.

- Sostituire le lame consumate.

## Smerigliatrice angolare elettrica

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

Le persone sepolte o incastrate vanno protette dalle scintille.

È vietato lavorare con la smerigliatrice senza cuffia di protezione.

### Scopo

La smerigliatrice angolare serve a tagliare ferri d'armatura, lamiere, tubi e piccoli profilati quando non viene richiesto un taglio esente da scintille.

### Descrizione

| 1 Smerigliatrice angolare con valigetta in lamiera 2 Chiave per dadi a flangia con perni 4 mm | 3 Impugnatura amovibile 4 Dado a flangia supplementare 5 Assortimento di dischi da taglio |
| --- | --- |
| 1 2 1 5 4 3 |  |

| 1 2 3 4 5 6 7 | 1 Impugnatura amovibile 2 Pulsante di bloccaggio dell'albero portamola 3 Cuffia di protezione 4 Disco da taglio 5 Boccola filettata per impugnatura 6 Dado a flangia 7 Interruttore "acceso/spen- to" combinato con levetta di bloccaggio |
| --- | --- |

### Dati tecnici

| Lunghezza x larghezza x altezza | 296 x 140 x 100 mm |
| --- | --- |
| Peso, senza disco da taglio | 1,6 kg |
| Tensione nominale | 230 V |
| Potenza assorbita | 1'020 W |
| Numero di giri a vuoto | 11'000 giri/minuto |
| Diametro del disco da taglio | 125 mm |

### Funzionamento

Realizzazione dell'operatività

- Controllare che la smerigliatrice angolare sia staccata dalla rete 
elettrica.

- Bloccare l'albero portamola con il pulsante di bloccaggio (premere il pulsante e contemporaneamente far girare l'albero fino al suo 
bloccaggio).

- Allentare con la mano o con l'apposita chiave e togliere il dado a 
flangia.

- Appoggiare il disco da taglio (il disco dev'essere appoggiato sulla flangia d'appoggio con la flangia metallica rivolta verso il basso).

- Appoggiare il dado a flangia sull'albero portamola tenuta ferma dal pulsante di bloccaggio premuto, avvitare e serrare il dado a flangia con la mano e rilasciare il pulsante di bloccaggio.

- Se necessario, spostare la cuffia di protezione nella giusta posizione e serrare di nuovo la vite di serraggio.

- Controllare che il disco da taglio giri correttamente 
(rotazione concentrica).

Messa in funzione

- Raccordare l'attrezzo alla rete elettrica (srotolare sempre completamente il cavo).

- Premere l'interruttore (con o senza bloccaggio).

### Utilizzazione

- Di regola, tenere la smerigliatrice angolare con entrambe le mani.

- Evitare una pressione eccessiva sul disco da taglio.

- In caso d'interruzione dei lavori o durante una pausa prolungata, staccare l'attrezzo dalla rete elettrica e riporlo in un luogo riparato dalle intemperie.

### Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Il motore non funziona | Utilizzatore difettoso. Cavo difettoso. Congiunzione dei cavi difettosa. Disgiuntore automatico dell'attrezzo scattato. Distributore di sicurezza FI scattato. Fusibile fuso / disgiuntore automatico scattato. | Sostituire l'utilizzatore per accertare se si tratta di un guasto alla rete elettrica oppure all'utilizzatore stesso (contrassegnare l'utilizzatore difettoso!). Controllare ed ev. sostituire il cavo. Controllare e sistemare la congiunzione dei cavi. Controllare e riarmare il disgiuntore automatico. Controllare e riarmare il distributore di sicurezza FI. Rete pubblica: controllare e sostituire il fusibile, risp. reinserire di disgiuntore automatico. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire l'attrezzo con uno strofinaccio.

- Verificare che il cavo di raccordo non sia danneggiato.

- Verificare che l'attrezzo funzioni correttamente e che non sia 
danneggiato.

- Sostituire i dischi da taglio danneggiati o consumati.

## Troncatrice per acciaio da costruzione

### Scopo

La troncatrice per acciaio da costruzione serve a tagliare ferri d'armatura fino a un diametro di 14 mm senza produrre scintille.

### Descrizione

| 1 Troncatrice per acciaio da costruzione con valigetta in lamiera | 2 Astuccio con chiave maschio esagonale (imbus) 5 mm e 1 set di ricambio di ganasce da taglio 3 Impugnatura amovibile |
| --- | --- |
| 3 1 2 2 2 |  |

| 1 Testa portautensili 2 Ganasce da taglio (parte mobile 38 mm / parte fissa 42 mm) 3 Viti di sicurezza delle ganasce da taglio (sopra15 mm / sotto 20 mm) 4 Stelo dello stantuffo | 5 Impugnatura amovibile 6 Valvola del cilindro 7 Vite di riempimento dell’olio 8 Interruttore 9 Impugnatura 10 Serbatoio dell’olio |
| --- | --- |
| 5 4 3 1 2 1 3 10 6 7 8 9 |  |

### Dati tecnici

| Lunghezza x larghezza x altezza (senza ganasce) | 520 x 120 x 150 mm |
| --- | --- |
| Peso, senza ganasce | 8,3 kg |
| Tensione nominale | 230 V |
| Potenza assorbita | 1'150 W |
| Corrente assorbita | 6 A |
| Potenza di taglio | 12 t al massimo |
| Spessore di taglio | 14 mm al massimo |

### Funzionamento

Realizzazione dell'operatività

- Controllare che la troncatrice sia staccata dalla rete elettrica.

- Controllare che le ganasce da taglio non siano consumate o 
danneggiate.

- Avvitare e serrare l'impugnatura amovibile nella posizione desiderata.

Messa in funzione

- Raccordare l'attrezzo alla rete elettrica (srotolare sempre completamente il cavo).

- Controllare che la valvola del cilindro sia chiusa (posizione verso 
l'alto).

- Controllare il funzionamento dello stelo dello stantuffo (le ganasce 
devono aprirsi fino alla battuta d'arresto).

### Utilizzazione

- Non tagliare acciaio temprato.

- Di regola, tenere la troncatrice con entrambe le mani.

- Far entrare completamente l'oggetto da tagliare nelle ganasce della troncatrice.

- Tenere l'attrezzo ad angolo retto rispetto all'oggetto da tagliare.

- Premere l'interruttore sull'impugnatura finché l'oggetto non sia tagliato (terminata l'operazione di taglio, lo stelo dello stantuffo rientra 
automaticamente).
(Nota: per riposizionare la troncatrice a metà taglio, rilasciare l'interruttore e far rientrare completamente lo stelo dello stantuffo aprendo la valvola del cilindro.)

- In caso d'interruzione dei lavori o durante una pausa prolungata, staccare l'attrezzo dalla rete elettrica e riporlo in un luogo riparato dalle 
intemperie.

### Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Il motore non funziona L'operazione di taglio s'interrompe automaticamente L'operazione di taglio è molto lenta | Utilizzatore difettoso. Cavo difettoso. Congiunzione dei cavi difettosa. Disgiuntore automatico dell'attrezzo scattato. Distributore di sicurezza FI scattato. Fusibile fuso / disgiuntore automatico scattato. L'oggetto da tagliare è troppo spesso, oppure è costituito da acciaio temprato (troppo duro). Ganasce da taglio consumate (senza filo). | Sostituire l'utilizzatore per accertare se si tratta di un guasto alla rete elettrica oppure all'utilizzatore stesso (contrassegnare l'utilizzatore difettoso!). Controllare ed ev. sostituire il cavo. Controllare e sistemare la congiunzione dei cavi. Controllare e riarmare il disgiuntore automatico. Controllare e riarmare il distributore di sicurezza FI. Rete pubblica: controllare e sostituire il fusibile, risp. reinserire di disgiuntore automatico. Aprire la valvola del cilindro, scegliere un altro attrezzo o un'altra procedura. In coppia, girare le ganasce di 120° oppure sostituirle. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire l'attrezzo con uno strofinaccio.

- Verificare che il cavo di raccordo non sia danneggiato.

- Verificare che l'attrezzo funzioni correttamente e che non sia 
danneggiato.

- Se necessario, girare o sostituire in coppia le ganasce da taglio nel modo seguente:

  - Con la chiave maschio esagonale 5 mm allentare le viti di fissaggio delle ganasce.

  - Girare o sostituire in coppia le ganasce da taglio 
(lama corta sopra).

  - Serrare bene le viti di fissaggio 
(attenzione: vite superiore 15 mm, vite inferiore 20 mm).

Nota: 
Il controllo e l'eventuale aggiunta di olio vanno effettuati unicamente da uno specialista.

# Tagliatrice autogena

## Tagliatrice autogena 69/86

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

Chi lavora deve indossare gli occhiali di protezione.

L'attrezzo

- non deve mai entrare in contatto con olio, grasso, petrolio, glicerina o sostanze affini;

- può essere utilizzato solo fino a una temperatura ambiente massima di 50°;

- può essere inclinato solo fino a una differenza d'altezza di ca. 30 cm tra il fondo delle bombole e le valvole.

Durante i lavori di taglio va sempre preparato un secchio con dell'acqua; qualsiasi materiale facilmente infiammabile dev'essere allontanato o 
bagnato.

In caso d'incendio dell'attrezzo, chiudere immediatamente le valvole delle bombole.

Le persone sepolte o incastrate vanno protette dalle fiamme, dalle scintille e da materiale colante.

### Scopo

La tagliatrice autogena serve a tagliare metalli ferrosi con la fiamma ossiacetilenica. Non si possono per contro tagliare o tagliare solo a certe condizioni acciaio temprato, acciaio inossidabile, ghisa e tutti i metalli non ferrosi.

### Descrizione

| 1 2 | 1 Tagliatrice autogena 69/86 completa con una bombola di ossigeno e una di acetilene 2 Cassetta accessori con gli arnesi Inoltre: - bombole d'ossigeno (4) - bombole d'acetilene (3) |
| --- | --- |

| 2 10 1 2 10 1 3 4 5 6 3 4 9 8 7 16 15 11 14 12 13 | 1 Manometro di contenuto 2 Manometro di lavoro 3 Riduttore di pressione 4 Vite di regolazione 5 Bombola d’ossigeno 6 Telaio portatile 7 Supporto per cannello da taglio 8 Valvola di sicurezza 9 Bombola d’acetilene 10 Valvole delle bombole 11 Leva del cannello da taglio 12 Rubinetto dell'acetilene 13 Tubi flessibili per l'ossigeno e l'acetilene 14 Rubinetto dell'ossigeno 15 Cannello da taglio 16 Ugello del cannello da taglio |
| --- | --- |

| Contenuto della cassetta accessori |  |
| --- | --- |
| 4 5 3 6 1 2 7 | - 1 Occhiali di protezione - 2 Ugelli per cannello da taglio - 3 Custodia con aghi di pulizia - 4 Chiave inglese 300 mm - 5 Accenditore per gas - 6 Chiave maschio quadra 10 mm - 7 Scatola con ricambi |

### Dati tecnici

Attrezzo

| Peso | 31 kg |
| --- | --- |
| Lunghezza del tubo flessibile (ossigeno / acetilene) | 10 m |

| Bombole | Acetilene | Ossigeno |
| --- | --- | --- |
| Involucro della bombola | Acciaio | Acciaio |
| Colore distintivo | rosso ossido | bianco |
| Volume | 4 l | 4 l |
| Contenuto | 690 l | 800 l |
| Pressione di riempimento | 15 bar | 200 bar |
| Peso | 11 kg | 10 kg |

### Funzionamento

Realizzazione dell'operatività

Per l'utilizzazione dell'attrezzo sono necessarie due persone: un operatore e un aiutante.

- Svolgere completamente i tubi flessibili.

- Sul cannello da taglio montare l'ugello adatto allo spessore dell'oggetto da tagliare.

- Preparare un secchio con dell'acqua.

Ugelli per cannello da taglio, pressioni di lavoro

| Spessore del materiale | Calibro dell'ugello da taglio | Pressione di lavoro dell'ossigeno [bar] | Pressione di lavoro dell'acetilene [bar] |
| --- | --- | --- | --- |
| fino a 10 mm da 11 a 50 mm da 51 a 100 mm | da 5 a 10 da 10 a 50 da 50 a 100 | da 2,5 a 3,5 da 3 a 4 da 3,5 a 5,5 | ca. il 10% della pressione di lavoro dell'ossigeno |

Messa in funzione

- Controllare che il riduttore di pressione non sia sotto pressione.

- Controllare che i rubinetti dell'acetilene e dell'ossigeno siano chiusi, la leva del cannello da taglio sbloccata.

- Con le due mani, aprire lentamente di ca. 2 giri la valvola della bombola dell'ossigeno.

- Con le due mani, aprire lentamente di ca. 2 giri la valvola della bombola dell'acetilene.

- Regolare la pressione di lavoro dell'ossigeno:

- premere e bloccare la leva del cannello da taglio;

- aprire di 1/8 di giro il rubinetto dell'ossigeno;

- girare lentamente verso destra la vite di regolazione finché 
	il manometro di lavoro indichi la pressione desiderata;

- lasciar fuoriuscire l'ossigeno per ca. 5 secondi;

- sbloccare la leva del cannello da taglio;

- chiudere il rubinetto dell'ossigeno.

- Regolare la pressione di lavoro dell'acetilene:

- aprire di 1/4 di giro il rubinetto dell'acetilene;

- girare lentamente verso destra la vite di regolazione finché 
il manometro di lavoro indichi la pressione desiderata;

- lasciar fuoriuscire l'acetilene per ca. 5 secondi;

- chiudere il rubinetto dell'acetilene.

- Aprire di 1/8 di giro il rubinetto dell'ossigeno.

- Aprire di 1/4 di giro il rubinetto dell'acetilene.

- Accendere la miscela di gas.

- Regolare la fiamma di riscaldamento / di taglio 
(vedi figure seguenti).

- Premere la leva del cannello da taglio.

- Regolare di nuovo le pressioni di lavoro.

- Rilasciare la leva del cannello da taglio.

Fiamma di riscaldamento

Fiamma di taglio

Taglio con fiamma ossiacetilenica

- Pulire sommariamente e, se necessario, asciugare la superficie da tagliare.

- Tenere la fiamma di riscaldamento perpendicolare all'oggetto da tagliare, mantenendo l'ugello del cannello a una distanza di 3-5 mm dall'oggetto stesso.

- Preriscaldare la superficie da tagliare finché abbia assunto un colore giallo chiaro (finché il metallo cominci a liquefarsi).

- Premere la leva del cannello e tagliare l'oggetto.

Messa fuori servizio

- Chiudere il rubinetto dell'acetilene.

- Chiudere il rubinetto dell'ossigeno.

- Chiudere la valvola della bombola dell'acetilene.

- Chiudere la valvola della bombola dell'ossigeno.

- Scaricare il riduttore di pressione dell'acetilene:

  - aprire il rubinetto dell'acetilene e lasciar fuoriuscire il gas finché 
i manometri di contenuto e di lavoro indichino zero;

  - girare la vite di regolazione verso sinistra;

  - chiudere il rubinetto dell'acetilene.

- Scaricare il riduttore di pressione dell'ossigeno:

- a.	premere la leva del cannello da taglio e lasciar fuoriuscire l'ossige	no finché i manometri di contenuto e di lavoro indichino zero;

- b.	girare la vite di regolazione verso sinistra;

- c.	rilasciare la leva del cannello da taglio.

### Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Crepitîo nel cannello da taglio La fiamma si spegne con un colpo La fiamma cambia di struttura o si spegne La bombola dell'acetilene brucia | Ugello non serrato. Distanza fra l'ugello e l'oggetto da tagliare troppo esigua. Pressioni di lavoro mutate. Ugello ostruito. Raccordi non ermetici. Tubi flessibili contorti. Tubi flessibili difettosi. Valvola della bombola o riduttore di pressione non ermetico. | Chiudere il rubinetto sul cannello da taglio. Pulire i filetti e le sedi dei raccordi. Serrare l'ugello con la chiave. Mantenere la distanza giusta tra l'ugello e l'oggetto da tagliare (3 - 5 mm). Regolare di nuovo le pressioni di lavoro. Chiudere i rubinetti sul cannello e pulire l'ugello con l'apposito ago. Serrare i raccordi con la chiave. Stendere i tubi flessibili correttamente. Mettere fuori servizio l'attrezzo e sostituire i tubi flessibili. Chiudere la valvola della bombola e soffocare il fuoco con dei panni bagnati. Immergere la bombola nell'acqua e lasciarla raffreddare per 24 ore, poi contrassegnarla (non va più utilizzata). |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire l'attrezzo a secco.

- Verificare la pressione di riempimento delle bombole dell'ossigeno e dell'acetilene. Se la pressione è inferiore a 1/4, sostituire la bombola (prima di raccordare la bombola piena, aprire e spurgare brevemente la valvola) e scaricare il riduttore di pressione.

- Contrassegnare le bombole vuote e quelle non ermetiche.

- Verificare che i raccordi siano ben serrati.

- Controllare lo stato del cannello da taglio, dei tubi flessibili, delle valvole e dei riduttori di pressione.

- Controllare gli ugelli da taglio e, se necessario, pulirli con gli aghi di pulizia.

- Verificare lo stato e la completezza degli accessori.