Materiale, apparecchi e attrezzi della sezione di sostegno Parte 5: Illuminazione delle postazioni di lavoro e delle piazze sinistrate

Indice

Indice		3

Parte 5: Illuminazione delle postazioni di lavoro e delle piazze sinistrate	5

1	Indicazioni generali	5

1.1	Prescrizioni generali di sicurezza	5

1.2	Scopo	5

2	Impianti d'illuminazione elettrica	7

2.1	Illuminazione elettrica della piazza sinistrata	7

2.1.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	7

2.1.2	Descrizione	7

2.1.3	Dati tecnici	7

2.1.4	Funzionamento	8

2.1.5	Guasti	9

2.1.6	Manutenzione	10

2.2	Lampada portatile Dominit	10

2.2.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	10

2.2.2	Descrizione	10

2.2.3	Dati tecnici	11

2.2.4	Funzionamento	11

2.2.5	Manutenzione	12

3	Lampade a gas di carburante liquido	13

3.1	Riflettore Tilley	13

3.1.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	13

3.1.2	Descrizione	13

3.1.3	Dati tecnici	14

3.1.4	Funzionamento	14

3.1.5	Guasti	15

3.1.6	Manutenzione	16

Parte 5: Illuminazione delle postazioni di lavoro e delle piazze sinistrate

# Indicazioni generali

## Prescrizioni generali di sicurezza

Per tutti i lavori si devono in linea di principio indossare:

- l'elmetto protettivo (a seconda del lavoro con protezione per l'udito e/o visiera)

- dei guanti da lavoro

- delle calzature idonee

Se degli apparecchi vengono raccordati alla rete elettrica pubblica, bisogna farlo interponendo un distributore di sicurezza FI tra la presa di corrente e gli apparecchi stessi.

Prima di effettuare lavori di manutenzione agli apparecchi elettrici, bisogna staccarli dall'alimentazione elettrica.

## Scopo

I mezzi d'illuminazione vengono utilizzati sia per illuminare il posto di lavoro, sia per scopi di ricognizione e motivi di sicurezza.

# Impianti d'illuminazione elettrica

## Illuminazione elettrica della piazza sinistrata

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

È vietato estrarre l'asta telescopica dell'illuminazione elettrica della piazza sinistrata sotto le linee elettriche.

Se la velocità del vento supera i 40 km/h (i rami più forti si muovono), è vietato estrarre l'ultimo segmento dell'asta, a meno che l'asta venga assicurata con 3 cordine d'ancoraggio.

### Descrizione

| 1 2 3 4 | 1 Riflettore a largo fascio luminoso 2 Asta telescopica 3 Treppiede 4 Cappuccio di protezione per asta telescopica |
| --- | --- |

### Dati tecnici

| Peso totale | 19,5 kg |
| --- | --- |
| Potenza nominale del riflettore a largo fascio luminoso | 1000 W |
| Lunghezza dell'asta telescopica | 1,25 m - 4,55 m |
| Lampadina alogena | 230 V, 1000 W, R7S, tubo chiaro, lunghezza 190 mm |

### Funzionamento

Realizzazione dell'operatività e messa in funzione

- Posizionare il treppiede ripiegato al suolo in modo tale che i piedi di sostegno rotondi siano rivolti verso l'alto.

- Levare lo spinotto, allentare la vite ad alette ed estrarre il piede di sostegno. Assicurare nuovamente il piede di sostegno con la vite ad alette.

- Abbassare il braccio di sostegno e assicurarlo con lo spinotto.

| 1 2 4 3 4 6 5 | 1 Piede di sostegno 2 Vite ad alette 3 Spinotto 4 Braccio di sostegno 5 Nottolino d'arresto 6 Cappuccio di protezione (per l'asta telescopica) |
| --- | --- |

- Preparare in modo analogo gli altri bracci di sostegno. Sollevare il treppiede finché i piedi di sostegno si bloccano con il nottolino d'arresto. Controllare che il supporto mediano sia in posizione verticale; se necessario, raddrizzarlo con i piedi di sostegno.

- Fissare l'asta telescopica sul treppiede e assicurarla con la vite ad alette.

- Fissare il riflettore sull'asta telescopica, assicurarlo e srotolare il cavo di raccordo.

- Verificare il funzionamento del riflettore raccordandolo alla rete dell'energia elettrica, poi togliere nuovamente la spina.

- Estrarre progressivamente l'asta telescopica fino all'altezza desiderata e assicurarla con la vite a testa zigrinata (estrarre completamente i singoli segmenti).

- In caso di forte vento, assicurare i piedi di sostegno con mezzi di fortuna.

- Raccordare i riflettori singolarmente alla rete elettrica.

Messa fuori servizio

- Togliere la spina.

- Avvolgere il cavo (se non utilizzato altrove) sul relativo dispositivo (bobina).

- Smontare il riflettore e il treppiede (procedere nel senso inverso di quello utilizzato durante il montaggio "Realizzazione dell'operatività").

### Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| La luce non si accende. | Lampadina alogena nel riflettore difettosa. Utilizzatore difettoso. Cavo difettoso. Congiunzione dei cavi difettosa. Disgiuntore automatico dell'attrezzo scattato. Distributore di sicurezza FI scattato. Fusibile fuso / disgiuntore automatico scattato. | Sostituire la lampadina (procedura vedi manutenzione). Sostituire l'utilizzatore per accertare se si tratta di un guasto alla rete elettrica oppure all'utilizzatore stesso (contrassegnare l'utilizzatore difettoso!). Controllare ed ev. sostituire il cavo. Controllare e sistemare la congiunzione dei cavi. Controllare e riarmare il disgiuntore automatico. Controllare e riarmare il distributore di sicurezza FI. Rete pubblica: controllare e sostituire il fusibile, risp. reinserire il disgiuntore automatico. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire il treppiede, l'asta telescopica e riflettore a largo fascio luminoso con uno strofinaccio asciutto (non ingrassare gli elementi dell'asta telescopica).

- Verificare il funzionamento dell'asta telescopica.

- Verificare che il cavo di raccordo del riflettore non sia danneggiato.

- Pulire lo schermo riflettente con un panno morbido (solo se necessario).

- Sostituire la lampadina (solo se necessario).

  - Sbloccare i fermagli del vetro del riflettore.

  - Premere la lampadina verso sinistra o verso destra e toglierla dal portalampada.

  - Attenzione: non toccare la lampadina nuova a mani nude!

  - Inserire la lampadina nuova (alogena, 230 V, 1000 W, R7S, tubo chiaro, 10 x 190 mm).

  - Chiudere il vetro dello schermo riflettente e assicurarlo con i fermagli.

## Lampada portatile Dominit

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

La soluzione elettrolitica degli accumulatori delle lampade portatili può essere sostituita unicamente da personale appositamente istruito.

### Descrizione

| 2 1 | 1 Lampade portatili (2) con 3 dischi addizionali ciascuna 2 Cassa di trasporto con accessori: - lampadina di ricambio per la luce di profondità - lampadina di ricambio per la luce d'emergenza |
| --- | --- |

| 7 5 6 1 2 3 4 5 | 1 Impugnatura 2 Commutatore 3 Lampadina per luce d'emergenza 4 Lampadina per luce di profondità 5 Custodia per dischi addizionali 6 Dischi addizionali arancione, rosso e bianco 7 Sede dell'accumulatore |
| --- | --- |

### Dati tecnici

| Portata del fascio luminoso |  | ca. 90 m |
| --- | --- | --- |
| Autonomia |  |  |
| - Luce di profondità |  | ca. 6 h |
| - Luce d'emergenza |  | ca. 25 h |
| Autoscarica dell'accumulatore |  |  |
| - dopo 1 settimana | 15 % |  |
| - dopo 3 mesi | 30 % |  |
| - dopo 6 mesi | 35 % |  |
| - dopo 12 mesi | 50 % |  |
| Lampadina luce di profondità e intermittente | 4,8 V; 5 W |  |
| Lampadina luce d'emergenza | 4,8 V; 1,5 W |  |
| Peso | 2,1 kg |  |

### Funzionamento

Messa in funzione

| 1 2 3 4 | Posizioni del commutatore 1 Posizione luce intermittente 2 Posizione luce spenta 3 Posizione luce d'emergenza 4 Posizione luce di profondità |
| --- | --- |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire l'attrezzo.

- Verificare l'intensità luminosa, eventualmente inserire l'accumulatore di riserva.

- Verificare il funzionamento.

- Far ricaricare gli accumulatori scarichi.

# Lampade a gas di carburante liquido

## Riflettore Tilley

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

Il riflettore Tilley può essere utilizzato solo fino a una temperatura ambiente massima di 50°C.

Utilizzare unicamente accenditori non tossici (tavolette combustibili).

Utilizzare unicamente reticelle a incandescenza che non contengono né torio, né amianto.

### Descrizione

| 1 2 3 4 | 1 Riflettore Tilley 2 Supporto girevole 3 Treppiede 4 Cassa di trasporto con accessori: - recipiente del petrolio - recipiente con accenditore e stoppino - scatola con materiale d'accensione - scatola con reticelle a incandescenza - tubo carburatore di ricambio - imbuto |
| --- | --- |

| 1 Bruciatore 2 Tubo carburatore 3 Vite di chiusura 4 Reticella a incandescenza 5 Manicotto d'immissione dell'aria 6 Indicatore di pressione | 7 Raccordo a vite della pompa 8 Treppiede telescopico 9 Serbatoio del carburante 10 Indicatore di livello 11 Pompa 12 Chiavetta d'arresto |
| --- | --- |
| 1 5 4 2 6 7 3 | 12 11 10 9 8 |

### Dati tecnici

| Portata del fascio luminoso | ca. 80 m |
| --- | --- |
| Carburante | Petrolio (eccezionalmente anche diesel) |
| Capienza del serbatoio carburante | 3,5 l |
| Durata di funzionamento per ogni riempimento | ca. 40 h |

### Funzionamento

Realizzazione dell'operatività

- Scaricare l'eventuale sovrappressione

  - Aprire il raccordo a vite della pompa e scaricare la pressione.

  - Aprire la chiavetta d'arresto, così che il carburante presente nel 
tubo carburatore possa rifluire nel serbatoio.

  - Chiudere la chiavetta d'arresto (girare a destra).

- Riempire il serbatoio, finché l'indicatore di livello segna "Full" 
(pieno, ca. 3,5 l).

- Chiudere e serrare il raccordo a vite della pompa.

Messa in funzione

- Inserire il materiale d'accensione nell'accenditore e accendere. Fissare l'accenditore al tubo carburatore ca. 5 cm al disotto della reticella a incandescenza.

- Non appena la fiamma si affievolisce, girare la chiavetta d'arresto completamente a sinistra (aprire) e azionare la pompa a colpi lenti.

- La reticella a incandescenza deve raggiungere una luminosità intensa. Se ciò non fosse il caso, ripetere il preriscaldamento (vedi cifra 1).

- Levare l'accenditore e azionare la pompa finché la spinetta dell'indicatore di pressione coincide con il bordo stesso.

Controllo durante il funzionamento

Se l'intensità luminosa diminuisce, pompare finché la spinetta dell'indicatore di pressione coincide di nuovo con il bordo stesso.

Messa fuori servizio

- Chiudere la chiavetta d'arresto (girare a destra).

- Aprire il raccordo a vite della pompa per scaricare la pressione, poi richiudere e serrare il raccordo.

### Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| La luce sfarfalla. | Ago dell'ugello del tubo carburatore sporco di fuliggine. | Chiudere e aprire rapidamente 5-6 volte la chiavetta d'arresto. Se non migliora, spegnere il riflettore e sostituire il tubo carburatore: - Svitare i manicotti d'immissione dell'aria. - Sollevare il bruciatore. - Svitare il tubo carburatore. - Montare il tubo carburatore di ricambio. - Rimontare il bruciatore. - Riavvitare a mano i manicotti d'immissione dell'aria. |
| A pressione normale, il riflettore non raggiunge la sua piena intensità luminosa. | Reticella a incandescenza difettosa. | Sostituire la reticella a incandescenza: - Svitare i manicotti d'immissione dell'aria. - Sollevare il bruciatore. - Togliere la reticella difettosa. - Applicare la reticella nuova. - Rimontare il bruciatore. - Riavvitare a mano i manicotti d'immissione dell'aria. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire il vetro del riflettore.

- Pulire il riflettore con acqua e ovatta, asciugarlo bene, e lucidarlo con uno strofinaccio di lana e polvere di gesso.

- Controllare che la reticella a incandescenza non sia difettosa; se necessario, sostituirla.

- Riempire il serbatoio del carburante.

- Dopo ca. 40 ore di funzionamento, pulire l’ago dell’ugello con paglietta d’acciaio o tela smerigliata.