Materiale, apparecchi e attrezzi della sezione di sostegno

Parte 6: Trasporto delle 
acque sporche e pulite

Indice

Indice		3

Parte 6: Trasporto delle acque sporche e pulite	5

1	Indicazioni generali	5

1.1	Prescrizioni generali di sicurezza	5

2	Pompe per l'acqua pneumatiche	7

2.1	Pompa a immersione ZS P 2-1 e P 237-A3	7

2.1.1	Scopo	7

2.1.2	Descrizione	7

2.1.3	Dati tecnici	7

2.1.4	Funzionamento	8

2.1.5	Guasti	8

2.1.6	Manutenzione	9

3	Pompe per l'acqua con motore a scoppio	11

3.1	Motopompa tipo 1	11

3.1.1	Scopo	11

3.1.2	Descrizione	11

3.1.3	Dati tecnici	12

3.1.4	Funzionamento	12

3.1.5	Pieno di carburante	13

3.1.6	Manutenzione	14

3.2	Motopompa tipo 2	14

3.2.1	Scopo	14

3.2.2	Descrizione	14

3.2.3	Dati tecnici	15

3.2.4	Funzionamento	15

3.2.5	Pieno di carburante	17

3.2.6	Manutenzione	17

3.3	Pompa per acque di scarico RIVERSIDE TP4V	18

3.3.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	18

3.3.2	Scopo	18

3.3.3	Descrizione	18

3.3.4	Dati tecnici	21

3.3.5	Funzionamento	21

3.3.6	Pieno di carburante	22

3.3.7	Manutenzione	22

Parte 6: Trasporto delle acque sporche e pulite

# Indicazioni generali

## Prescrizioni generali di sicurezza

Per tutti i lavori si deve di principio indossare:

- l'elmetto protettivo (a seconda del lavoro con protezione per l'udito e/o visiera)

- dei guanti da lavoro

- delle calzature idonee

Si devono indossare i giubbotti di salvataggio quando si lavora vicino, dentro e sopra l'acqua, quando una caduta in acqua potrebbe comportare un pericolo d'annegamento e durante i traghettamenti.

Esiste un pericolo d'annegamento quando

- la profondità dell'acqua supera 1 metro;

- la velocità della corrente dell'acqua supera 1 metro al secondo e la profondità dell'acqua supera i 50 cm.

Non è permesso trasportare persone sui rimorchi della protezione civile (rimorchi monoasse per materiale, compressori e gruppi elettrogeni).

Le manovre di retromarcia con un veicolo a motore provvisto di rimorchio (o serie di rimorchi) devono essere sorvegliate da un aiutante.

Non è permesso spostare i rimorchi a passo di corsa.

È vietato

- utilizzare apparecchi con motori a scoppio in locali chiusi;

- tenere l'uscita dei gas di scarico rivolto verso prese d'aria, aperture dell'edificio oppure verso materiale combustibile.

# Pompe per l'acqua pneumatiche

## Pompa a immersione ZS P 2-1 e P 237-A3

### Scopo

La pompa a immersione serve a svuotare locali inondati, pozzi e 
canalizzazioni.

### Descrizione

| 1 Sacco portatile con pompa 2 Cuffia d'aspirazione piatta 3 Tubo flessibile da trasporto ø 75 mm x 20 m 4 Fune di ritenuta 15 m 5 Fune di ritenuta 6 m | 6 Chiave a gancio 7 Chiavi per raccordi per tubi flessibili (2) 8 Tubo flessibile di scappamento 3 m 9 Chiave maschio esagonale (imbus) |
| --- | --- |
| 8 7 6 4 5 1 2 9 3 |  |
| Pompa a immersione P 2-1 e P 237-A3 |  |

### Dati tecnici

|  | P 2-1 | P 237-A3 |
| --- | --- | --- |
| Peso | 25 kg | 21,8 kg |
| Pressione d'esercizio | 4 - 7 bar | 2 - 7 bar |
| Consumo d'aria (a 6 bar) | 2 m3/min | 2,5 m3/min |
| Rendimento con una prevalenza di 10 m | 600 l/min | 700 l/min |

### Funzionamento

Realizzazione dell'operatività

- Togliere i cappucci di protezione dai raccordi filettati (se ce ne sono).

- Avvitare il tubo flessibile di scappamento.

- Stendere e agganciare il tubo flessibile da trasporto.

- Fissare le funi di ritenuta.

- 2-3 Pompare 2-3 volte dell'olio nel raccordo d'entrata dell'aria 
compressa.

- Raccordare il tubo flessibile all'oliatore automatico, avvitare e serrare il dado di raccordo con la chiave a gancio.

Messa in funzione

- Aprire il rubinetto dell'oliatore automatico.

- Far girare la pompa a pieno regime e immergerla immediatamente.

Controlli durante il funzionamento

- Controllare periodicamente che il dado di raccordo sul tubo flessibile sia ben stretto.

- Evitare che la pompa giri a secco.

Messa fuori servizio

- Togliere la pompa dall'acqua e lasciarla girare per 10-20 secondi.

- Chiudere il rubinetto dell'oliatore automatico.

### Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| La pompa a immersione non gira, non arriva al suo pieno rendimento oppure non funziona in modo regolare. Formazione di ghiaccio all'apertura dello scappamento. | Pressione d'esercizio del compressore troppo bassa; oliatore vuoto o intercalato in modo sbagliato; tubi dell'aria compressa stesi male. Incrostazioni causate da residui d'olio. Temperatura dell’aria troppo bassa. | Controllare la pressione d'esercizio, il livello dell'olio e la direzione di montaggio dell'oliatore, nonché la posa dei tubi dell'aria compressa. Versare alcuni cm3 di olio detergente nel raccordo d'entrata dell'aria compressa, far girare brevemente la pompa a secco e poi lubrificarla. Se il guasto non può essere risolto: - Staccare i tubi dell'aria compressa. - Togliere la cuffia d’aspirazione e l'anello intermedio. - Versare alcuni cm3 di olio detergente nel raccordo d'entrata dell'aria compressa e muovere a mano il girante della pompa. Ripetere l'operazione finché il girante gira liberamente. - Rimontare la cuffia d’aspirazione e l'anello intermedio. - Lubrificare la pompa a immersione. Togliere e pulire il tubo flessibile di scappamento. Versare 2-3 dl di petrolio nel tubo flessibile di raccordo, ricollegare il tubo flessibile di scappamento e rimettere in funzione la pompa. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Risciacquare la pompa con acqua pulita.

- Pulire l'attrezzo e gli accessori.

- Pulire l'attrezzo con l'aria compressa, specialmente l'apertura d'uscita dell'acqua.

- Togliere, pulire e ingrassare la cuffia d'aspirazione.

- Rimontare la cuffia d'aspirazione.

- Pompare 3-4 volte nell'orifizio d'entrata dell'aria compressa e far funzionare l'attrezzo per una decina di secondi.

# Pompe per l'acqua con motore a scoppio

## Motopompa tipo 1

### Scopo

Con la motopompa tipo 1 si possono svuotare locali inondati. L'acqua non dovrebbe comunque essere mescolata con sabbia o con altra sporcizia. La motopompa può venir utilizzata anche per trasporti d'acqua (per es. in caso di siccità).

### Descrizione

| 1 Rubinetto del carburante 2 Pulsante di cortocircuito 3 Cordicella d'avviamento 4 Rubinetto di scarico dell'olio 5 Bocchettone d'erogazione | 6 Condotta d'aspirazione (2 x 1,5 m) con cuffia d'aspirazione 7 Bocchettone d'aspirazione 8 Carburatore con pulsante di chiamata del carburante. 9 Leva del gas 10 Leva dell'eiettore |
| --- | --- |
| 10 9 8 7 6 5 1 2 3 4 |  |

### Dati tecnici

Motore

| Motore a benzina | A due tempi, raffreddato ad aria, 270 cm3 |
| --- | --- |
| Potenza | 8,5 CV a 3'800 giri/min |
| Carburante |  |
| - Tipo 1-61 | Miscela olio-benzina 1:20 |
| - Tipo 1-70 / Tipo 1-86 | Miscela olio-benzina 1:40 |
| Consumo di carburante | 4 - 5 l/h |
| Capienza del serbatoio | 11 l |

Pompa

| Dispositivo d'aspirazione | Eiettore |
| --- | --- |
| Portata (a 4 bar) | 400 l/min |

Peso

| Apparecchio completo | ca. 65 kg |
| --- | --- |

### Funzionamento

Realizzazione dell'operatività

- Preparare la condotta d'aspirazione e raccordarla al bocchettone 
d'aspirazione.

- Aprire il rubinetto del carburante completamente.

- Chiudere il rubinetto di scarico dell'olio sul carter.

- Chiudere la valvola di pressione.

- Posizionare la leva dell'eiettore su "disinserire".

Messa in funzione

A motore freddo:

- Posizionare la leva del gas su 1/4.

- Premere il pulsante di chiamata sul carburatore finché il carburante trabocca.

- Azionare la cordicella / la leva d'avviamento finché il motore si avvia.

A motore caldo:

- Posizionare la leva del gas su 1/4.

- Azionare la cordicella / la leva d'avviamento finché il motore si avvia.

- Se il motore non si avvia, procedere come a motore freddo.

Aspirazione e pompaggio

- Controllare la posizione della cuffia d'aspirazione.

- Posizionare la leva dell'eiettore su "inserire".

- Non appena l'acqua esce dall'eiettore, aprire di 2 giri la valvola di pressione.

- Non appena l'acqua inizia a passare dalla condotta di trasporto, spostare la leva dell'eiettore su "disinserire".

- Posizionare la leva del gas al massimo.

Controlli durante il funzionamento

- Per evitare che la pompa si surriscaldi, è necessario sempre pompare almeno una piccola quantità d'acqua.

- Verificare periodicamente che la cuffia d'aspirazione sia pulita e che si trovi nella giusta posizione.

Arresto

- Mettere la leva del gas al minimo.

- Chiudere la valvola di pressione.

- Premere il pulsante di cortocircuito finché il motore si ferma.

Messa fuori servizio

- Mettere la leva del gas al minimo.

- Chiudere la valvola di pressione.

- Chiudere il rubinetto del carburante.

- Lasciare che il motore si fermi da solo.

- Aprire di 1 giro la valvola di pressione.

- Aprire il rubinetto di scarico dell'olio sul carter.

- Svuotare la condotta d'aspirazione.

- Dopo aver staccato la condotta d'aspirazione, avvitare il tappo sul bocchettone.

### Pieno di carburante

Utilizzando il tubo di riempimento per taniche, è possibile fare il pieno di carburante (miscela olio-benzina) con il motore acceso.

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Inclinare la motopompa per svuotare la pompa attraverso la valvola di pressione e il bocchettone d'erogazione.

- Pulire la motopompa (non lavare con getto d'acqua!)

- Riempire il serbatoio del carburante (non fino all'orlo, solo ca. 95 %).

- Pulire e controllare lo stato e la completezza degli accessori.

- Aggiornare il quaderno di controllo.

- Dopo aver utilizzato la pompa per delle acque sporche, risciacquarla con acqua pulita.

- In caso di pericolo di gelo, risciacquare la pompa con 3 dl di antigelo.

## Motopompa tipo 2

### Scopo

Con la motopompa tipo 2 si possono svuotare locali inondati. L'acqua non dovrebbe comunque essere mescolata con sabbia o con altra sporcizia. La motopompa può venir utilizzata anche per trasporti d'acqua (per es. in caso di siccità).

### Descrizione

| 1 Rubinetto del carburante 2 Leva del gas 3 Contagiri 4 Choke 5 Pulsante di cortocircuito 6 Spia della pressione dell'olio 7 Rubinetto di scarico | 8 Bocchettone d'erogazione 9 Bocchettone d'aspirazione 10 Manometro del vacuum 11 Manometro 12 Leva di comando 13 Leva d'avviamento |
| --- | --- |
| 13 12 11 10 9 8 7 1 2 3 4 5 6 |  |

| Motopompa tipo 2 caricata sul carrello da trasporto |  |
| --- | --- |

### Dati tecnici

Motore

| Motore industriale VW | A quattro tempi, raffreddato ad aria, 1'600 cm3 |
| --- | --- |
| Potenza continua | 44 CV a 3'600 giri/min |
| Consumo di carburante | 12 - 14 l/h |
| Capienza del serbatoio | 19 l |

Pompa

| Pompa centrifuga ad alta pressione | a 2 stadi |
| --- | --- |
| Portata con un'altezza d'aspirazione fino a 4 m e un'altitudine di 500 m s/m | 1'400 l/min a 8 bar PMT |

Struttura e peso

| Apparecchio completo | 720 kg |
| --- | --- |
| - Motore, pompa e telaio portatile | 230 kg |
| - Carrello da trasporto con accessori | 490 kg |

### Funzionamento

Realizzazione dell'operatività

- Controllare che la motopompa sia in posizione orizzontale (se necessario, assicurarla).

- Controllare che ci sia carburante nel serbatoio.

- Controllare che il rubinetto del carburante sia aperto.

- Togliere il tappo dal bocchettone d'aspirazione.

- Chiudere il rubinetto di scarico dell'olio sul carter.

- Chiudere la valvola di pressione.

- Posizionare la leva di comando su "marcia".

- Preparare e raccordare la condotta d'aspirazione.

Messa in funzione

A motore freddo:

- Spostare 3 volte la leva del gas dal minimo al massimo.

- Mettere la leva del gas al minimo.

- Tirare completamente il pulsante del choke.

- Azionare lentamente 3 volte la leva d'avviamento.

- Azionare la leva d'avviamento finché il motore si avvia.

- Far rientrare per metà il pulsante del choke, aspettare che il motore si sia riscaldato, poi far rientrare completamente il pulsante.

A motore caldo:

- Posizionare la leva del gas su ca. 1/4 e far rientrare completamente il pulsante del choke.

- Azionare la leva d'avviamento finché il motore si avvia (se il motore non si avvia, spostare la leva del gas al massimo e ripetere l'avviamento).

Aspirazione

- Controllare la posizione della cuffia d'aspirazione.

- Posizionare la leva del gas su 1/4.

- Spostare la leva di comando su "aspirazione" e lentamente (in 3-4 secondi) accelerare il motore da 3'000 a 3'600 giri/min.

- Non appena l'acqua esce dall'eiettore, ridurre il gas.

- Posizionare la leva di comando su "marcia".

- Regolare la pressione a 20-30 m di colonna d'acqua.

- Aprire la valvola di pressione.

- Aspettare finché l'acqua inizia a uscire dal bocchettone d'erogazione (non modificare il numero di giri).

- Chiudere la valvola di pressione.

Controlli durante il funzionamento

- Durante l'erogazione dell'acqua aprire la rispettiva valvola di pressione.

- Mantenere costante la pressione d'uscita ordinata (mai cambiare bruscamente il regime del motore).

- Durante il funzionamento della motopompa senza erogazione d'acqua, mantenere ugualmente una circolazione d'acqua minima per assicurare un raffreddamento sufficiente della pompa.

- Verificare periodicamente che la cuffia d'aspirazione sia pulita e che si trovi nella giusta posizione.

- Controllare periodicamente che ci sia del carburante nel serbatoio.

- Sorvegliare la pressione dell'olio.

- Dopo ca. 5 ore di funzionamento controllare il livello dell'olio.

Arresto

- Mettere la leva del gas al minimo.

- Chiudere la valvola di pressione.

- Lasciar girare il motore al minimo per circa 5 minuti (raffreddamento).

- Premere il pulsante di cortocircuito.

Messa fuori servizio

- Mettere la leva del gas al minimo.

- Chiudere la valvola di pressione.

- Lasciar girare il motore al minimo per circa 5 minuti (raffreddamento).

- Premere il pulsante di cortocircuito.

- Chiudere il rubinetto di scarico sull'involucro della pompa.

- Aprire di 1 giro la valvola di pressione, svuotare la pompa completamente.

- Svuotare la condotta d'aspirazione.

- Dopo aver staccato la condotta d'aspirazione, avvitare il tappo sul bocchettone.

### Pieno di carburante

Utilizzando il tubo di riempimento per taniche, è possibile riempire il serbatoio con il motore acceso.

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire la motopompa (non lavare con getto d'acqua!)

- Eseguire una prova d'aspirazione a secco 
(regresso tollerato del vacuum = 2 m di colonna d'acqua in 3 min).

- Aprire la valvola di pressione.

- Riempire il serbatoio del carburante (non fino all'orlo, solo ca. 95 %).

- Controllare il livello dell'olio.

- Verificare lo stato e la tensione della cinghia trapezoidale.

- Pulire e controllare lo stato e la completezza degli accessori.

- Aggiornare il quaderno di controllo

- Dopo aver utilizzato la pompa per acque sporche, risciacquarla con acqua pulita.

- In caso di pericolo di gelo, risciacquare la pompa con 5 dl di antigelo.

## Pompa per acque di scarico RIVERSIDE TP4V

### Prescrizioni di sicurezza supplementari

È vietato

- utilizzare la pompa per liquidi combustibili o tossici;

- spostare la pompa su strade pubbliche agganciata a un veicolo come un rimorchio.

### Scopo

In caso di catastrofi naturali o eventi tecnologici, la pompa per acque di scarico serve prevalentemente per svuotare cantine, autorimesse sotterranee, sottopassaggi, ecc. allagati. Questa pompa è capace di convogliare particelle con un diametro fino a 50 mm.

### Descrizione

| 1 Involucro della pompa 2 Bocchettone d'aspirazione 3 Bocchettone d'erogazione 4 Tappo di chiusura 5 Serbatoio del carburante 6 leva “choke” | 7 Bocchettone di riempimento dell'olio motore 8 Impugnatura d'avviamento 9 Leva del gas 10 Astina di livello dell'olio motore 11 Rubinetto del carburante 12 Interruttore d'arresto |  |
| --- | --- | --- |
| 5 11 10 4 2 1 |  |  |
| 5 6 7 8 9 3 1 |  |  |
|  |  | 12 11 |

Tubo flessibile con cuffia d'aspirazione

### Dati tecnici

Motore

| Motore a benzina | A quattro tempi, raffreddato ad aria, 270 cm3 |
| --- | --- |
| Potenza | 12 kW |
| Carburante (non utilizzare benzina contenente metanolo) | Benzina senza piombo |
| Consumo di carburante | 1,5 - 2,5 l/h |
| Capienza del serbatoio | 8,9 l |

Pompa

| Pompa centrifuga | Impeller a 2 alette |
| --- | --- |
| Portata | 2'500 l/min oppure 150 m3/h con 7,5 m d'altezza d'aspirazione |
| Prevalenza | 35 m |
| Diametro max di passaggio dei corpi solidi | ø 50 mm |

Peso

| Apparecchio completo | 175 kg |
| --- | --- |

### Funzionamento

Realizzazione dell'operatività

- Controllare che l'apparecchio sia in posizione orizzontale (se necessario, assicurarlo).

- Controllare che la cuffia d'aspirazione sia montata sulla condotta d'aspirazione.

- Attraverso il tappo di chiusura superiore oppure attraverso il bocchettone del tubo flessibile a pressione riempire la pompa centrifuga con acqua pulita.

- Controllare che ci sia carburante nel serbatoio.

- Controllare il livello dell'olio del motore.

- Aprire il rubinetto del carburante.

- Commutare l'interruttore d'arresto sulla posizione "I".

Messa in funzione

A motore freddo:

- Tirare il pulsante del choke.

- Spostare la leva del gas in posizione "RUN" oppure "FAST".

- Tirare lentamente l'impugnatura del dispositivo d'avviamento fino al punto di resistenza alla compressione, poi continuare a tirare in modo energico per vincere la compressione e così avviare il motore.

- Se necessario, ripetere l'operazione con il choke leggermente aperto.

- Quando il motore si avvia, spostare lentamente la leva del choke verso la posizione "RUN".

A motore caldo:

Avviamento come a motore freddo, ma senza spostare il choke (che rimane aperto).

Controlli durante il funzionamento

- Non lasciar girare la pompa per più di 10 minuti con il bocchettone d'erogazione chiuso.

- Dopo 8 ore di funzionamento o almeno una volta al giorno, verificare il livello dell'olio motore (solo a motore spento).

- Riempire il serbatoio del carburante (non fino all'orlo, solo ca. 95 %).

Messa fuori servizio

Motore:

- Spostare la leva del gas lentamente in posizione "Slow".

- Lasciar girare il motore al minimo per circa 1 minuto (raffreddamento).

- Spostare l'interruttore d'arresto su "0".

- Chiudere il rubinetto del carburante.

Pompa centrifuga:

- Svuotare e staccare il tubo flessibile a pressione.

- Staccare il tubo d'aspirazione.

- Togliere il tappo di svuotamento posto nella parte inferiore, così che l'acqua residua possa defluire dalla pompa.

### Pieno di carburante

Utilizzando il tubo di riempimento per taniche, è possibile riempire il serbatoio con il motore acceso.

### Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- In caso d'intervento con acqua sporca, togliere le viti dell'involucro della pompa e smontare, pulire con acqua pulita e rimontare l'involucro.

- Pulire la pompa (non lavare con getto d'acqua!)

- Riempire il serbatoio del carburante (non fino all'orlo, solo ca. 95 %).

- Pulire e controllare lo stato e la completezza degli accessori.

- Aggiornare il quaderno di controllo

- In caso di pericolo di gelo, aprire e risciacquare l'involucro della pompa con 3 dl di antigelo.