Materiale, apparecchi e attrezzi della sezione di sostegno

Parte 7: Costruzione di gallerie nelle macerie

Indice

Indice		3

Parte 7: Costruzione di gallerie nelle macerie	5

1	Indicazioni generali	5

1.1	Prescrizioni generali di sicurezza	5

1.2	Scopo	5

1.3	Struttura dell'equipaggiamento per lavori in galleria	5

2	Materiale di salvataggio e per la costruzione di cunicoli	7

2.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	7

2.2	Scopo	7

2.3	Descrizione	8

2.4	Dati tecnici	10

2.5	Utilizzazione	10

2.5.1	Elmetto protettivo "Petzl"	10

2.5.2	Barella per galleria	10

2.5.3	Contenitore da trasporto per galleria	11

2.6	Manutenzione	11

3	Set per conversare in galleria	13

3.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	13

3.2	Scopo	13

3.3	Descrizione	13

3.4	Dati tecnici	17

3.5	Utilizzazione	17

3.6	Guasti	19

3.7	Manutenzione	20

4	Asse di salvataggio	21

4.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	21

4.2	Scopo	21

4.3	Descrizione	21

4.4	Dati tecnici	21

4.5	Utilizzazione	22

4.6	Manutenzione	24

Parte 7: Costruzione di gallerie nelle macerie

# Indicazioni generali

## Prescrizioni generali di sicurezza

Per tutti i lavori si deve di principio indossare:

- l'elmetto protettivo 
(a seconda del lavoro con protezione per l'udito e/o visiera)

- dei guanti da lavoro

- delle calzature idonee

Le persone che lavorano esposte al pericolo di caduta, vanno assicurate con corde di salvataggio oppure con altre corde controllate e omologate per questo scopo.

## Scopo

L’equipaggiamento per lavori in galleria permette, attraverso cunicoli e pozzi, di trarre in salvo persone sepolte anche sotto grandi quantità di macerie. Da un lato, in combinazione con il resto del materiale della sezione di salvataggio, permette al soccorritore di costruire cunicoli, dall'altro di avanzare, risp. di trasportare e trarre in salvo le persone in modo sicuro.

## Struttura dell'equipaggiamento per lavori in galleria

L'equipaggiamento per lavori in galleria comprende:

- Materiale di salvataggio e per la costruzione di cunicoli

- Set per conversare in galleria

- Centrale telefonica 85 (che verrà trattata nella parte 8 "La telematica nella postazione di lavoro e nella piazza sinistrata")

# Materiale di salvataggio e per la costruzione di cunicoli

## Prescrizioni di sicurezza supplementari

Per assicurare, risp. salvare le persone, si possono utilizzare unicamente corde di salvataggio oppure altre corde controllate e omologate per 
questo scopo.

Le corde di salvataggio vanno controllate prima di ogni prestazione di servizio, risp. dopo ogni intervento.

Il resto del cordame va controllato una volta all'anno, non però la sua 
resistenza alla trazione.

È vietato

- lavorare sotto carichi sollevati non puntellati;

- utilizzare le corde di salvataggio per altri compiti che non siano quelli destinati all'assicurazione e al salvataggio delle persone;

- utilizzare del cordame danneggiato.

Della barella per galleria, prima di ogni intervento, ma almeno una volta l'anno, verificare

- che il guscio non presenti né incrinature, né deformazioni;

- lo stato del telo, delle cinghie, delle tracolle, degli spinotti e delle coppiglie;

- che le tracolle e le linguette abbiano mantenuto la loro resistenza.

## Scopo

Il materiale per salvataggi in galleria serve in primo luogo per costruire cunicoli sicuri per i soccorritori e per le persone rimaste sepolte.

La barella per galleria permette di trarre delicatamente in salvo le persone rimaste incastrate in strettoie o imprigionate in profondità.

Il materiale per salvataggi in galleria e i piccoli attrezzi delle sezioni di salvataggio (sega diritta pendolare, smerigliatrice angolare, ecc.) costituiscono l'equipaggiamento di base per lo scopo previsto.

## Descrizione

|  | Contenitore n° 1 "Attrezzi da pioniere" Picconi (3) Vanghe (3) Pale pieghevoli (3) Accette (3) |
| --- | --- |

|  | Contenitori n° 2 e 3 "Puntelli per trincee" 5 pezzi per contenitore |
| --- | --- |

|  | Contenitore n° 4 "Protezioni articolazioni" Ginocchiere (6 paia) Gomitiere (6 paia) |
| --- | --- |

|  | Contenitore n° 5 "Corde e accessori" Corde di salvataggio (3) Funi color oliva 15 m (4) Funi color oliva 1,5 m (5) Pulegge di rimando in alluminio (2) Coperta parascintille |
| --- | --- |

|  | Contenitore n° 6 "Elmetti protettivi e accessori" Scomparto inseribile Elmetti protettivi bianchi (6) Lampade frontali Petzl (6) Occhiali di protezione panoramici (6 paia) Maschere antipolvere (30) |
| --- | --- |

|  | Barella per galleria Contenitori da trasporto per galleria (2) |
| --- | --- |

## Dati tecnici

| Puntelli per trincee | Carico massimo 3 t |
| --- | --- |
| Pulegge di rimando | Carico massimo 3 t |
| Barella per galleria | Lunghezza da 170 a 200 cm |
| Coperta parascintille | Dimensioni: 160 x 200 cm |

| Corda / fune | Lunghezza | Diametro | Carico ammissibile | Equipaggiamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corda di salvataggio | 15 m | 11 mm | 120 kg | moschettone |
| Fune color oliva | 15 m | 9 mm | 300 kg | moschettone |
| Fune color oliva | 1,5 m | 9 mm | 300 kg | moschettone |

## Utilizzazione

### Elmetto protettivo "Petzl"

- Regolare la fascia interna con la rotella destra. Se il capo ha una circonferenza piccola, sostituire la fascia sottile con quella spessa (ogni elmetto è dotato di due fasce interne diverse).

- Regolare la fascia nucale con la rotella sinistra.

- Se necessario, regolare il sottogola spostando e adattando le due fibbie.

- Fissare la lampada frontale all'elmetto protettivo e con il cavetto raccordarla alla batteria 4,5 V nella tasca pettorale.

- Verificare l'operatività della lampada frontale.

- Mettersi la tasca pettorale al collo e sistemarla nella o sotto la tenuta d'intervento.

- Indossare l'elmetto protettivo e stringere il sottogola.

### Barella per galleria

- Prima di caricare il paziente / il ferito sulla barella, adeguare il poggiapiedi alla sua statura.

- Per caricare il paziente / il ferito, smontare (se necessario) la protezione del capo e rimontarla per il trasporto.

- Il procedimento per caricare il paziente / il ferito è fondamentalmente lo stesso utilizzato con l'asse di salvataggio. Visto che la barella può essere piegata in due, le braccia del paziente / del ferito devono essere incrociate sul suo busto.

- Per il trasporto nelle strettoie tortuose, la barella per galleria può essere piegata di 90° nell'asse verticale estraendo gli spinotti laterali. Superato l'ostacolo, la barella viene ripristinata nella sua posizione normale reinserendo gli spinotti e bloccandoli con le coppiglie pieghevoli.

- Attenzione: Le teste degli spinotti non devono essere bloccati dal bordo della barella ma fuoriuscire dallo stesso, al fine di poterlo assicurare con la coppiglia pieghevole.

- Per il trasporto con l’elicottero, non è ammesso utilizzare i punti d'aggancio della barella per galleria. In questi casi, essa va sistemata nella rete di trasporto dell'elicottero.

### Contenitore da trasporto per galleria

Il contenitore da trasporto per galleria è stato concepito per essere portato da due persone. Con l'ausilio delle funi colorate e delle pulegge di rimando, può anche essere utilizzato a mo' di "funivia" per introdurre attrezzi e apparecchi all'interno, risp. estrarre detriti o altro materiale dalla galleria.

## Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire le parti metalliche e ripassarle con uno strofinaccio unto.

- Pulire le parti in plastica con uno strofinaccio umido e asciugarle.

- Pulire il cordame sporco con una spazzola, controllare che non sia danneggiato e sostituire le funi difettose.

- Appendere il cordame bagnato a spirali sciolte (non asciugare su fonti di calore).

- Togliere le batterie per la lampada frontale dalla tasca pettorale e conservarle in un luogo asciutto.

# Set per conversare in galleria

## Prescrizioni di sicurezza supplementari

Il set per conversare in galleria dev'essere messo in funzione solo se messo a terra.

## Scopo

In caso di salvataggio da edifici crollati o dalle macerie, il set per conversare in galleria permette le comunicazioni tra i soccorritori in galleria, la direzione d'intervento e il deposito del materiale.

## Descrizione

|  | Contenitore n° 7 "Set per conversare in galleria 99 PCi, parte A" Scomparti inseribili (2) Cuffia di conversazione con scatola di raccordo e cintura per pantaloni Lampada frontale con tasca pettorale Stazione altoparlante Manuale d'uso |
| --- | --- |

|  | Contenitore n° 8 "Set per conversare in galleria 99 PCi, parte B" Scomparto inseribile Telefoni da campagna 50 (2) Bobina 99 con 100 m di cavo da campagna Picchetto di messa a terra zincato Trefolo di messa a terra su assetta in legno Bobina KR59 con 200 m di cavo da campagna Dispositivo per svolgere e riavvolgere il cavo Sacchetto di cuoio con accessori Occhiali di protezione panoramici |  |
| --- | --- | --- |
| Stazione altoparlante 99 PCi |  |  |
| - Elementi di comando - Fermaglio della base dell'apparecchio - Vano batterie / scatola batterie (9 x 1,5 V mono) |  | - Base dell'apparecchio - Morsetto di messa a terra - Morsetti di raccordo |
| 6 5 1 2 3 4 |  |  |

| Stazione altoparlante 99 PCi - Elementi di comando |  |
| --- | --- |
| - Interruttore combinato OFF / ON / volume - Microfono - Indicatore dello stato di funzionamento (operatività dell'apparecchio / stato delle batterie) | - Tasto di conversazione - Commutatore per la distanza dal microfono (5, risp. 30 cm) |
| 2 1 5 3 4 |  |

| Cuffia di conversazione 99 PCi |  |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 | - Elmetto protettivo - Giunto rotante - Auricolari - Vano batterie 9 V - Supporto con lampada frontale - Selettore del modo operativo - Microfono - Sottogola - Tasca pettorale per la batteria della lampada frontale 4,5 V (viene portata sotto la giacca d'intervento) - Scatola di raccordo con cintura per pantaloni |

| Scatola di raccordo - Dettagli |  |
| --- | --- |
| 1 3 2 4 5 | - Spinotto - Morsetti King - Dispositivo di bloccaggio - Scatola di raccordo con cintura per pantaloni - Cavo da campagna F-2E |

## Dati tecnici

| Stazione altoparlante 99 PCi | Potenza 10 W Batterie 9 x 1,5 V UM1 Fusibile 2 A semiritardato (5 x 20 mm) Autonomia ca. 24 h Peso 6,4 kg |
| --- | --- |
| Telefono da campagna 50 | Batteria 1 x 1,5 V UM1 |
| Lampada frontale "Petzl" | Batteria 1 x 4.5 V piatta |
| Cuffia di conversazione 99 PCi | Batteria 1 x 9 V a blocchetto Autonomia ca. 10 h |
| Bobina 99 PCi | 100 m di cavo da campagna F-2E con contatto strisciante |
| Bobina KR59 PCi | 200 m di cavo da campagna F-2E senza contatto strisciante |

## Utilizzazione

Schema sinottico delle possibilità di collegamento

| - Cuffia di conversazione 99 - 100 m di cavo da campagna F-2E - Telefono da campagna 50 PCi - Bobina 99 PCi | - 200 m di cavo da campagna F-2E - Stazione altoparlante 99 PCi - Picchetto di messa a terra - Bobina KR59 PCi |  |
| --- | --- | --- |
| 1 2 6 7 8 3 4 5 |  | Per i casi di collegamenti a distanza brevi e per non dover tagliare il cavo da campagna della bobina KR59 PCi a pezzi, si consiglia di aggiungere al contenitore n° 8, come materiale telematico supplementare, 2 - 3 pezzi di cavo da campagna di 5 - 10 m. |

Stazione altoparlante 99 PCi

- Mettere a terra la stazione altoparlante 99 PCi tramite l'apposito 
picchetto.

- Raccordare il cavo da campagna.

- Girare l'interruttore combinato sulla posizione "1".

- Premere 1 volta il tasto di conversazione 
(funzione di sicurezza contro l'accensione involontaria nel contenitore).

- Controllare la tensione delle batterie:

  - LED spenta: 	apparecchio non acceso, tasto di conversazione non premuto oppure batterie scariche.

  - LED accesa:	apparecchio pronto per l'utilizzazione.

  - LED lampeggiante: 	sostituire le batterie entro 1 ora.

- Impostare (verificare) la distanza dal microfono:

  - rumore ambientale normale: 	usando una moneta o un coltellino, girare l'interruttore sulla posizione "30 cm".

  - rumore ambientale forte: 	usando una moneta o un coltellino, girare l'interruttore sulla posizione "5 cm".

- Proteggere la stazione altoparlante dall'umidità.

- Tener premuto il tasto di conversazione quando si parla.

- Regolare il volume mediante l'interruttore combinato 
(5 livelli di volume).

Cuffia di conversazione 99 PCi

| Auricolari con selettore del modo operativo |  |
| --- | --- |
|  | Selettore del modo operativo OFF: apparecchio spento ON: apparecchio acceso e pronto per l'utilizzazione MUTE: apparecchio pronto solo per la ricezione |

- Regolare la posizione idonea dell'elmetto mediante la fascia regolabile sulla nuca, chiudere correttamente la fibbia di regolazione.

- Fissare la lampada frontale all'elmetto protettivo e con il cavetto raccordarla alla batteria 4,5 V nella tasca pettorale.

- Verificare l'operatività della lampada frontale.

- Mettersi la tasca pettorale al collo e sistemarla sotto la tenuta d'intervento.

- Indossare l'elmetto.

- Tirare gli auricolari leggermente verso l'esterno, girarli di 90 gradi verso il basso e regolarli in altezza. Premendoli poi di nuovo contro le orecchie si odono, quando scattano nella loro posizione normale.

- Stringere il sottogola, facendolo passare sopra gli auricolari.

- Allestire l'operatività del collegamento:

  - raccordare il cavo da campagna alla scatola di raccordo;

  - inserire il cavo a spirale e fissare la scatola di raccordo con la cintura;

  - Girare il selettore del modo operativo su ON;

  - Eseguire il controllo del collegamento.

## Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Nessun collegamento. Nessuna indicazione dello stato delle batterie sulla stazione altoparlante. | Tensione d'esercizio insufficiente. Raccordi difettosi, dimenticati o sbagliati. Cavo difettoso (cortocircuito) o interrotto. Tensione delle batterie troppo bassa. Fusibile difettato. | Controllare tutti gli apparecchi / sostituire le batterie. Modificare e correggere i raccordi. Eliminare il difetto, ev. sostituire il cavo. Sostituire le batterie. Sostituire il fusibile. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

## Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Togliere le batterie dagli apparecchi e conservarle in un luogo asciutto.

- Pulire gli apparecchi con acqua saponata tiepida (senza immergerli).

- Verificare e, se necessario, pulire i contatti della bobina 99 PCi.

# Asse di salvataggio

## Prescrizioni di sicurezza supplementari

Dell'asse di salvataggio una volta l'anno verificare

- che non ci siano incrinature nel telaio;

- la resistenza / lo stato del telone e delle cinghie;

- che non ci siano incrinature e che sia fissato bene.

È vietato far passare le cinghie sulla testa e/o sul collo dei pazienti.

## Scopo

L'asse di salvataggio serve a trasportare i feriti fuori dalle macerie, attraverso passaggi angusti, su scale e nel terreno accidentato.

## Descrizione

| 2 3 1 6 4 5 | 1 Telone 2 Staffa di sicurezza 3 Asse 4 Cinghie con gancio 5 Telaio tubolare con pattini 6 Poggiapiedi |
| --- | --- |

## Dati tecnici

| Lunghezza totale | 198 cm |
| --- | --- |
| Larghezza totale | 38 cm |
| Peso | 15,5 kg |

## Utilizzazione

Preparativi per caricare il paziente / il ferito

- Slacciare le cinghie e far scorrere i ganci all'estremità delle stesse.

- Stendere le cinghie a lato dell'asse.

- Spiegare i lati del telo verso l'esterno.

- Avvicinare l'asse di salvataggio il più possibile al paziente 
(poggiapiedi all'altezza dei piedi).

Caricare il paziente / il ferito

La scelta della tecnica di caricamento dipende

- dallo stato del paziente / del ferito,

- dal tipo di lesione,

- dal numero dei soccorritori,

- dallo spazio disponibile.

Presa agli abiti

Presa laterale

Se un paziente / un ferito viene caricato mediante la presa a gambe divaricate (presa a ponte), i lati del telo e le cinghie vengono arrotolate fino ai bordi dell'asse. Presa a gambe divaricate (presa a ponte)

Allacciare il paziente / il ferito

- Controllare che i piedi si trovino sul poggiapiedi.

- Adagiare le braccia del paziente a lato del corpo.

- Rivoltare sul paziente il lato del telo con cinghie e ganci.

- Rivoltare sul paziente anche l'altro lato del telo.

- Agganciare i ganci delle cinghie nei rispettivi anelli.

- Tendere uniformemente le cinghie e far passare le loro estremità sotto le stesse.

Se i pazienti / i feriti sono piccoli, all'altezza della testa il telo va ripiegato verso l'interno e le due paia di cinghie superiori vanno incrociate.

Trasporto

Principi:

- Di regola l'asse di salvataggio viene portato da quattro persone.

- Un portatore assume il ruolo di capo. Egli si posiziona presso la testa del paziente / del ferito, decide la disposizione degli altri portatori e impartisce gli ordini durante il trasporto.

- Il paziente / il ferito viene trasportato con i piedi nella direzione di marcia.

Comandi:

- Attenti - afferrate!	Gli altri portatori annunciano: Pronto!

- Attenti - su!

- Marciare!

- Attenti - ostacolo!

- Alt!
Ogni portatore può comandare di fermarsi, quando accusa stanchezza nel portare oppure quando un ostacolo non può essere superato.

- Attenti - giù!

## Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire con una spazzola asciutta.

- Verificare che telo, cinghie, asse e telaio tubolare non siano danneggiati, che viti e dadi sulla parte inferiore dell'asse di salvataggio siano ben serrati.