Materiale, apparecchi e attrezzi della sezione di sostegno

Parte 8: La telematica nella postazione 
di lavoro e nella piazza sinistrata

Indice

Indice		3

Parte 8: La telematica nella postazione di lavoro e nella piazza sinistrata	5

1	Indicazioni generali	5

1.1	Prescrizioni generali di sicurezza	5

2	Centrale telefonica 85	7

2.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	7

2.2	Scopo	7

2.3	Descrizione	7

2.4	Dati tecnici	10

2.5	Funzionamento	10

2.5.1	Realizzazione dell'operatività	10

2.5.2	Controllo della linea	11

2.5.3	Collegamento di utenti	11

2.5.4	Messa fuori servizio	12

2.6	Utilizzazione	12

2.7	Guasti	13

2.8	Manutenzione	14

Parte 8: La telematica nella postazione di lavoro e nella piazza sinistrata

# Indicazioni generali

## Prescrizioni generali di sicurezza

Per tutti i lavori si devono in linea di principio indossare:

- l'elmetto protettivo 
(a seconda del lavoro con protezione per l'udito e/o visiera)

- dei guanti da lavoro

- delle calzature idonee

# Centrale telefonica 85

## Prescrizioni di sicurezza supplementari

La centrale telefonica 85 va messa in funzione solo se messa a terra.

## Scopo

La centrale telefonica 85 permette di collegare tra di loro, mediante cavi e telefoni da campagna, gli organi principali dell'organizzazione di una piazza sinistrata (al massimo 6 utenti), per es. il capo intervento o il comandante della piazza sinistrata con il posto di comando delle retrovie, con le postazioni di lavoro delle formazioni impiegate o con il deposito del materiale.

## Descrizione

La centrale telefonica 85 è parte integrante dell'equipaggiamento per lavori in galleria che comprende:

- la centrale telefonica 85;

- il materiale di salvataggio e per la costruzione di cunicoli, nonché il set per conversare in galleria (vedi parte 7 "Costruzione di gallerie nelle macerie").

| 1 2 3 4 | - Contenitore n° 9 "Centrale telefonica 85, parte A" - 1 centrale telefonica 85 incluso l'astuccio e gli accessori costituiti da: - microtelefono senza tasto di conversazione - - picchetti di messa a terra, zincati, con bride di serraggio (2) - - trefoli di messa a terra stagnati su assetta in legno - regolamento 58.100 d, f, i - 2 Scatola di raccordo per linee 1 - 4 - 3 Bobina con 20 m di cavo 8 x 0,5 mm2 - 4 Telefoni da campagna 50 PCi con microtelefono, completi in borsa in tela olona (2) |
| --- | --- |

| 1 3 1 2 | - Contenitore n° 10 "Centrale telefonica 85, parte B" - 1 Telefoni da campagna 50 PCi con microtelefono, completi in borsa in tela olona (4) - 2 Bobine KR59 con 200 m di cavo da campagna ciascuna (4) - 3 Dispositivo per svolgere e riavvolgere il cavo |
| --- | --- |

| Pannello frontale della centrale telefonica 85 1 4 2 9 5 7 8 6 3 | 1 Spie con indicatori ottici di chiamata 2 Regolatore di volume per il cicalino 3 Manovella dell'induttore 4 Targhetta con 6 riquadri per iscrizioni 5 Via di risposta (1a in alto) 6 Tasto di controllo (giallo) 7 Tasti utente (tasti di risposta / di collegamento 1 - 6, neri) 8 Vie di collegamento (rossa, blu, verde) 9 Pannello frontale |
| --- | --- |
| Parte posteriore della centrale telefonica 85 10 11 12 13 15 14 | 10 Morsetto di raccordo per trefolo di messa a terra 11 Raccordi (morsetti di raccordo per cavo da campagna) 12 Indicatore umidità (per la protezione civile fuori servizio) 13 Connettore per il cavo dalla scatola di raccordo 14 Vano batterie (1 x 1,5 V mono) 15 Connettore per il raccordo del microtelefono / della cuffia di conversazione antirumore |

| Scatola di raccordo per centrale telefonica 85 |  |
| --- | --- |
| 1 2 3 7 4 4 4 4 6 5 | 1 Coperchio 2 Targhetta per iscrizioni 3 Staffa di fissaggio 4 Morsetti di raccordo per cavo da campagna 5 Connettore per il cavo di raccordo 6 Chiusura del coperchio 7 Morsetto di raccordo per trefolo di messa a terra (giallo) |

## Dati tecnici

| Centrale telefonica 85 | Raccordi Batteria Peso | 6 1 x 1,5 V VM1 6 kg |
| --- | --- | --- |
| Telefono da campagna 50 | Batteria | 1 x 1,5 V VM1 |
| Bobina KR59 | Cavo da campagna | 200 m F-2E |

## Funzionamento

### Realizzazione dell'operatività

- Mettere a terra la scatola di raccordo e la centrale telefonica 85 tramite i trefoli e i picchetti di messa a terra annessi.

- Inserire la batteria rispettando la polarità (1 x 1,5 V mono).

- Collegare la scatola di raccordo con la centrale telefonica 85 tramite il cavo di raccordo.

- Raccordare il microtelefono.

- Sbloccare la manovella dell'induttore.

- Effettuare il controllo di funzionamento:

  - Premere un tasto utente e soffiare nel microfono (prova del soffio: il rumore del soffio dev'essere udibile).

  - Posizionare il tasto di controllo giallo sulla via di risposta e premere, uno dopo l'altro, i sei tasti utente facendo girare la manovella dell'induttore (ogni volta deve apparire l'indicazione ottica bianca e si deve sentire il cicalino).

- Collegare le linee telefoniche desiderate ai morsetti di raccordo della centrale telefonica 85 o della scatola di raccordo e contrassegnare, a matita, le targhette per iscrizioni corrispondenti.

### Controllo della linea

| "Utente" | "Centralinista" |
| --- | --- |
| Si annuncia con: "Stazione". Risponde con: "Linea buona (cattiva)". | Preme il tasto utente sulla via di risposta e contemporaneamente gira la manovella dell'induttore. Si annuncia con: "Controllo della linea". Dà la sua valutazione della qualità: "Linea buona (cattiva), terminato". |

### Collegamento di utenti

| "Utente" | Indicatore ottico / cicalino centrale | "Centralinista" |
| --- | --- | --- |
| Gira la manovella. | L'indicazione ottica appare nel vetrino / il cicalino risuona. |  |
|  | L'indicazione ottica viene annullata. | Posiziona e preme il tasto utente sulla via di risposta: "Collegamento, prego?" |
| Chiede il collegamento desiderato. |  |  |
|  |  | Ripete il collegamento desiderato. |
| Conferma il collegamento desiderato. |  |  |
|  |  | Posiziona il tasto utente su una via di collegamento libera. Chiama il nuovo utente sulla via di risposta. Subito posiziona questo tasto utente sulla via di collegamento riservata. Con il tasto di controllo giallo verifica immediatamente il collegamento. |
| Dopo la conversazione gira la manovella. | L'indicazione ottica appare nel vetrino / il cicalino risuona. |  |
|  |  | Posiziona il tasto di controllo giallo sulla via di collegamento e chiede: "Terminato?" (Pausa) "Terminato!". Riposiziona i tasti utente sulla via di risposta. |

### Messa fuori servizio

- Staccare le linee telefoniche dai morsetti di raccordo della centrale telefonica 85 o della scatola di raccordo e ripulire le targhette per 
iscrizioni.

- Far rientrare la manovella dell'induttore.

- Staccare il microtelefono.

- Staccare la scatola di raccordo dalla centrale telefonica 85.

- Togliere la batteria dal suo vano.

- Rimuovere i trefoli e i picchetti di messa a terra.

## Utilizzazione

- È opportuno che montaggio, messa in funzione, smontaggio e manutenzione della centrale telefonica vengano eseguiti da personale del settore telematico.

- Anche se il funzionamento della rete compete al personale del settore sostegno, è opportuno coinvolgere anche il personale del settore 
telematico.

| Possibile dispositivo dei collegamenti su una piazza sinistrata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veic |  |  |  |
|  | Zona sinistrata | M | Deposito del materiale |
|  | Posto di condotta |  | Ingresso |
|  | Posto collettore | T | Centrale telefonica 85 |
| Veic | Posteggio veicoli | T | Scatola di raccordo |
| i | Centro d'informazione | T | Telefono da campagna 50 PCi |

## Guasti

Di principio l'eliminazione dei guasti spetta al personale addetto alla telematica.

## Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Togliere la batteria dalla centrale telefonica 85.

- Pulire le parti metalliche.

- Pulire le parti in plastica con uno strofinaccio umido e asciugarle.