Materiale, apparecchi e attrezzi della sezione di sostegno

Parte 9: Trasporto con veicoli e rimorchi

Indice

Indice		3

Parte 9: Trasporto con veicoli e rimorchi	5

1	Indicazioni generali	5

1.1	Prescrizioni generali di sicurezza	5

1.2	Informazioni generali	5

2	Veicoli	6

2.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	6

2.2	Scopo	6

2.3	Descrizione	7

2.4	Dati tecnici	7

2.5	Utilizzazione	7

2.6	Guasti	7

2.7	Manutenzione	7

3	Rimorchi	8

3.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	8

3.2	Scopo	8

3.3	Descrizione	8

3.4	Dati tecnici del rimorchio per materiale tipo PCi 0,75 t	9

3.5	Allestimento della prontezza di marcia	9

3.6	Guasti	9

3.7	Manutenzione	9

Parte 9: Trasporto con veicoli e rimorchi

# Indicazioni generali

## Prescrizioni generali di sicurezza

Per l'impiego di veicoli a motore e rimorchi nella protezione civile fa stato il Diritto della circolazione stradale.

Sui piani di carico dei veicoli a motore può essere trasportato solamente il personale necessario per caricare, scaricare e sorvegliare il carico. I passeggeri devono sistemarsi sui posti a sedere o in piedi, oppure su un piano di carico protetto.

Le merci devono essere immobilizzate di modo che durante le normali condizioni di trasporto possano resistere alle sollecitazioni statiche e dinamiche del trasporto stesso senza essere danneggiati né a loro volta creare danni.

Se con le derrate alimentari vengono contemporaneamente trasportate anche altre merci, queste vanno rigorosamente separate.

Per il trasporto di merci pericolose fa stato l’Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Per ogni unità di trasporto (compressore o gruppo elettrogeno) sono ammessi 60 litri di carburante al massimo, trasportati nelle rispettive taniche portatili.

## Informazioni generali

- I veicoli a motore e i rimorchi della protezione civile fino a un peso totale di 3,5 t provvisti di targhe blu e distintivo internazionale della protezione civile non necessitano della vignetta autostradale.

# Veicoli

## Prescrizioni di sicurezza supplementari

Le prescrizioni di sicurezza dei costruttori dei veicoli vanno scrupolosamente osservate.

All'inizio di una prestazione di servizio, il superiore deve assicurarsi che il milite previsto come conducente sia in possesso della licenza di condurre necessaria. Egli deve vegliare affinché i veicoli a motore non vengano guidati da militi della protezione civile inabili a tale compito.

Chi sa o, in base alle circostanze, può immaginare che dovrà condurre un veicolo a motore nell'ambito del disbrigo di un servizio, deve rinunciare al consumo di alcool sei ore prima e fino alla fine del servizio di trasporto.

Chi non è in grado di guidare perché troppo stanco, a causa dell'assunzione di farmaci oppure per altri motivi, deve informare immediatamente il suo superiore.

Di principio, durante le manovre il conducente deve ricorrere a un aiutante per sorvegliare la manovra e dare i segnali necessari. Se non vi è nessuno che possa assumersi tale compito, prima di fare retromarcia il conducente compie un giro di controllo attorno al veicolo per assicurarsi che non vi siano persone o materiale nella zona di pericolo.

## Scopo

I diversi veicoli vengono utilizzati per il trasporto dei militi della protezione civile e per il trasporto delle merci, nonché come veicoli per il traino dei rimorchi.

## Descrizione

| Esempi di veicoli tipici utilizzati nella protezione civile |  |
| --- | --- |

## Dati tecnici

Vedi le istruzioni per l’uso del veicolo.

## Utilizzazione

Vedi le istruzioni per l’uso del veicolo.

## Guasti

- Vedi le istruzioni per l’uso del veicolo.

## Manutenzione

Di principio i lavori di manutenzione dei veicoli devono essere eseguiti dai rispettivi conducenti.

Dopo qualsiasi servizio al volante va compilato il foglio di controllo delle corse.

- I lavori di servizio devono essere eseguiti da uno specialista secondo le istruzioni per l'uso del rispettivo veicolo.

# Rimorchi

## Prescrizioni di sicurezza supplementari

Non è permesso trasportare persone sui rimorchi della protezione civile (rimorchi monoasse per materiale, compressori e gruppi elettrogeni).

È vietato spostare i rimorchi a passo di corsa.

## Scopo

Nella protezione civile i rimorchi servono per trasportare materiale, apparecchi e attrezzi.

## Descrizione

| Rimorchio per materiale tipo PCi 0,75 t e rimorchio con compressore. |  |
| --- | --- |

| Esempi di altri rimorchi |  |
| --- | --- |

## Dati tecnici del rimorchio per materiale tipo PCi 0,75 t

| Peso totale massimo | 750 kg |
| --- | --- |
| Peso proprio del rimorchio per materiale | 275 kg |
| Carico utile del rimorchio per materiale | 475 kg |

## Allestimento della prontezza di marcia

- Il conducente del veicolo è responsabile del rimorchio trainato. Egli ne controlla la sicurezza operativa (pneumatici, dispositivo d’aggancio, freno di stazionamento, luci), nonché il carico (peso, distribuzione, fissaggio e telone).

- Prima di partire, il conducente del veicolo a motore deve assicurarsi che

  - il rimorchio sia agganciato in modo sicuro,

  - il dispositivo d’aggancio sia assicurato in modo che non si possa aprire inavvertitamente,

  - il cavo di sicurezza sia fissato al rimorchio e al veicolo trattore,

  - circolando, anche nelle curve, sia escluso un contatto del rimorchio, risp. del carico, con il veicolo trattore.

- In previsione di corse di notte o quando le condizioni meteorologiche lo richiedono, ai rimorchi non completati con un equipaggiamento di luci di posizione posteriori dev'essere montata una lampada da rimorchio.

## Guasti

Vedi le istruzioni per l’uso del rispettivo rimorchio.

## Manutenzione

I lavori di manutenzione ai rimorchi vengono di regola eseguiti dai membri della formazione.